|  | ### JUDEŢUL ARAD ### S C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. RO-310178, ARAD Str. SABIN DRĂGOI Nr. 2-4, ROMANIA C.U.I.: R-1683483; Nr.R.C.: JO2/110/21.02.1991 Cap. Soc. 9.659.000 RON Tel. +40-257-270843; +40-257-270849; Fax. +40-257-270981 E-mail: apacanal@arad.ro |  |
| --- | --- | --- |

# BULETIN DE ANALIZĂ

## Data recoltării: 15.06.2010

Locul recoltării: Uzina de apă VĂRŞAND ora 10:10 .

| Locul recoltării | Rezultate analize chimice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezultate analize bacteriologice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu-luare, 0cu | Turbi-ditate NTU | Cond µS/ cm | pH | NH4+ mg/l | NO2- mg/l | NO3- mg/l | CCO-Mn mg O2/l | Durit. totală 0germ | SO42- mg/l | Cl¯ mg/l | Fe µg/l | Mn, µg/l | As, µg/l | Cu, µg/l |  | Cr, µg/l |  | Ni, µg/l | Cd, µg/l | Pb, µg/l | Zn, µg/l | Clor liber mg/l | Bact. 220C UFC/ ml | Bact. 370C UFC /ml | Coli totali / 100 ml | Coli fecali / 100 ml | Strept fecali / 100 ml |
| Apă brută | 12 | 2,49 | 565 | 7,95 | 3,09 | 0,001 | 0 | 3,81 | 8,54 |  | 19,06 | 251,8 | 48,7 | 58,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Intrare reţea | 14,8 | 0,449 | 578 | 8,01 | 2,29 | 0,054 | 0 | 3,67 | 11,07 |  | 19,60 | 190,5 | 45,6 | 58,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Capăt reţea ( nr 68 ) | 20,7 | 0,853 | 586 | 7,99 | 2,15 | 0,004 | 0 | 2,67 | 10,13 |  | 20,67 | 203,4 | 47,9 | 56,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Valori max. admise Legea 458 / 2002 | Nici o modi- ficare anor-mală | 5 | 2500 | 6,5... 9,5 | 0,5 | 0,5 | 50 | 5,0 | min. 5 | 250 | 250 | 200 | 50 | 10 | 100 | 50 |  | 20 |  | 5 | 10 | 5000 | IR 0,50 | Nici o modi- ficare anor-mală | Nici o modi-ficare anor-mală | 0 | 0 | 0 |

Şef laborator,

Chelu Mirela