|  | ### JUDEŢUL ARAD ### S C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. RO-310178, ARAD Str. SABIN DRĂGOI Nr. 2-4, ROMANIA C.U.I.: R-1683483; Nr.R.C.: JO2/110/21.02.1991 Cap. Soc. 9.659.000 RON Tel. +40-257-270843; +40-257-270849; Fax. +40-257-270981 E-mail: apacanal@caarad.ro |  |
| --- | --- | --- |

# BULETIN DE ANALIZĂ

## Data recoltării: 04.05.2010

Locul recoltării: Uzina de apă VĂRŞAND ora 11:30 .

| Locul recoltării | Rezultate analize chimice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezultate analize bacteriologice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu-luare, 0cu | Turbi-ditate NTU | Cond µS/ cm | pH | NH4+ mg/l | NO2- mg/l | NO3- mg/l | CCO-Mn mg O2/l | Durit. totală 0germ | SO42- mg/l | Cl¯ mg/l | Fe µg/l | Mn, µg/l | As, µg/l | Cu, µg/l |  | Cr, µg/l |  | Ni, µg/l | Cd, µg/l | Pb, µg/l | Zn, µg/l | Clor liber mg/l | Bact. 220C UFC/ ml | Bact. 370C UFC /ml | Coli totali / 100 ml | Coli fecali / 100 ml | Strept fecali / 100 ml |
| Apă brută | 8,2 | 0,324 | 567 | 8,13 | 2,63 | 0,001 | 0 | 3,67 | 7,47 |  | 19,53 | 308,3 | 42,7 | 95,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Intrare reţea | 13,7 | 0,445 | 576 | 8,14 | 2,64 | 0,009 | 1,09 | 3,22 | 11,43 |  | 20,08 | 312,8 | 42 | 78,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Capăt reţea ( nr 68 ) | 13,8 | 0,628 | 579 | 8,13 | 2,68 | 0,003 | 0 | 1,05 | 9,01 |  | 21,31 | 376,3 | 43 | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valori max. admise Legea 458 / 2002 | Nici o modi-ficare anor-mală | 5 | 2500 | 6,5... 9,5 | 0,5 | 0,5 | 50 | 5,0 | min. 5 | 250 | 250 | 200 | 50 | 10 | 100 | 50 |  | 20 |  | 5 | 10 | 5000 | 0,50 | Nici o modi-ficare anor-mală | Nici o modi-ficare anor-mală | 0 | 0 | 0 |

Şef laborator,

Chelu Mirela