|  | ### JUDEŢUL ARAD ### S C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. RO-310178, ARAD Str. SABIN DRĂGOI Nr. 2-4, ROMANIA C.U.I.: R-1683483; Nr.R.C.: JO2/110/21.02.1991 Cap. Soc. 9.659.000 RON Tel. +40-257-270843; +40-257-270849; Fax. +40-257-270981 E-mail: apacanal@caarad.ro |  |
| --- | --- | --- |

# BULETIN DE ANALIZĂ

## D                   Data recoltării: 26.07.2010,

Locul recoltării: Uzina de apă ŞEPREUŞ. Ora : 09:00

| Locul recoltării | Rezultate analize chimice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezultate analize bacteriologice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu-luare, 0cu | Turbi-ditate NTU | Cond µS/ cm | pH | NH4+ mg/l | NO2- mg/l | NO3- mg/l | CCO-Mn mg O2/l | Durit. totală 0germ | SO42- mg/l | Cl¯ mg/l | Fe µg/l | Mn, µg/l | As, µg/l | Cu, µg/l |  | Cr, µg/l |  | Ni, µg/l | Cd, µg/l | Pb, µg/l | Zn, µg/l | Clor liber mg/l | Bact. 220C UFC/ ml | Bact. 370C UFC /ml | Coli totali / 100 ml | E. coli / 100 ml | Strept fecali / 100 ml |
| Puţ 1 | 10,1 | 3,99 | 900 | 7,77 | 0,180 | 0,002 | 0 | 0,50 | 18,35 | 0,12 | 77,24 | 629,4 | 107,8 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intrare reţea | 7,6 | 0,774 | 902 | 7,84 | 0 | 0,006 | 0 | 0,35 | 19,43 | 0,38 | 78,58 | 796,5 | 91,9 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,094 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capăt reţea nr. 1182 | 2,9 | 0,496 | 856 | 7,72 | 0 | 0,002 | 0 | 0,63 | 18,86 | 0,40 | 70,15 | 245,4 | 86,6 | 57,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valori max. admise Legea 458 / 2002 | Nici o modi-ficare anor-mală | 5 | 2500 | 6,5... 9,5 | 0,5 | 0,5 | 50 | 5,0 | min. 5 | 250 | 250 | 200 | 50 | 10 | 100 | 50 |  | 20 |  | 5 | 10 | 5000 | 0,50 | Nici o modi-ficare anor-mală | Nici o modi-ficare anor-mală | 0 | 0 | 0 |

Şef laborator,

Chelu Mirela