CAPITOLUL 3

CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI

Cuprins

3.	CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI	3

3.1	Documente relevante pentru proiect	3

3.2	Rezultate Master Plan, Studiu de Fezabilitate si implementare aplicatie POS Mediu 2007-2013	5

3.3	Cadrul natural in zona proiectului	7

3.3.1	Cadrul general	7

3.3.2	Relieful	7

3.3.3	Clima	10

3.3.4	Geologie	13

3.3.5	Ecologie si zone sensibile	18

3.4	Evaluare socio  - economica	25

3.5	Cadrul legal si institutional	40

3.5.1	Cadrul legal	40

3.5.2	Cadrul administrativ si institutional	48

3.5.2.1	Instituţii de Mediu	48

3.5.2.2	Instituţii privind apă și apă Reziduală	48

3.5.2.3	Procesul de regionalizare în județul Arad	52

## CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI

## Documente relevante pentru proiect

Romania s-a angajat sa ridice standardul de calitate a mediului, in conformitate cu Tratatul de aderare la UE si a legislatiei nationale corespunzatoare in domeniul calitatii apei potabile, tratarii apelor uzate, reducerii deseurilor menajere si reducerii substantelor degradante din apele de suprafata. In acest scop si-a stabilit propriile obiective nationale pentru infrastructura de alimentare cu apa si canalizare, iar acestea fiind direct legate de obiectivele corespunzatoare ale judetului Arad.

In conformitate cu angajamentele asumate de Guvernul Romaniei prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, au fost aprobate Planurile de Implementare a Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, respectiv a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti, s-a elaborat legislatia primara privind organizarea şi funcţionarea serviciului de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate care stabileste responsabilitătile autoritatilor administratiei publice centrale şi locale, ale operatorilor si ale utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu privire la infiintarea, organizarea, conducerea, gestionarea, monitorizarea si controlul serviciilor comunitare de utilităti publice furnizate/prestate utilizatorilor, respectiv la functionarea, exploatarea, intretinerea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare.

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) a fost strâns corelat cu obiectivele naţionale strategice prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare (PND) elaborat pentru perioada 2007-2013 şi Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR), care se bazează pe principiile, practicile şi obiectivele urmărite la nivelul Uniunii Europene. De asemenea si perioada imediat urmatoare, 2014 – 2020 va urma aceleasi linii directoare trasate anterior. POS Mediu este astfel conceput încât să reprezinte baza şi totodată un catalizator pentru o economie mai competitivă, un mediu mai bun şi o dezvoltare regională mai echilibrată. POS Mediu se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.

Obiectivele POS Mediu, Axa Prioritară 1 "Extinderea şi modernizarea sistemelor de apa şi apa uzata in judetul Arad" vizeaza imbunatatirea calitătii si accesului la infrastructura de apa si apa uzata. Obiectivele sunt definite după cum urmeaza:

- Asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile;

- Asigurarea de apa potabila de calitate corespunzatoare in toate aglomerările urbane;

- Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa;

- Imbunatatirea nivelului de gestionare a namolurilor de epurare;

- Crearea de structuri inovatoare si eficiente de gospodarire a apelor.

Obiectivele nationale majore, stabilite prin planurile de implementare a celor doua directive importante, sunt urmatoarele:

Obiective majore privind implementarea Directivei pentru apa potabile 98/83/CE:

- protejarea sanatatii umane impotriva efectelor adverse produse de contaminarea de orice natura a apei destinate consumului uman.

- asigurarea ca apa destinata consumului uman indeplineste parametrii de calitate si satisface cerinta de apa, este curate si sanatoasa.

| Termen conformare (31 Dec.) | Sistem de Alimentare cu Apa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tratare apa in vederea potabilizarii |  |
|  | Marime localitate / Marime zona de alimentare cu apa (nr.locuitori) | Parametri |
| 2010 | S < 10.000 | Oxidabilitate, mangan |
|  | 10.000 < S < 100.000 | Oxidabilitate, turbiditate |
|  | S > 100.000 | Oxidabilitate, amoniac, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele, pesticide, mangan |
| 2015 | S < 10.000 | amoniu, nitrati, aluminiu, fier, metale grele, pesticide si mangan |
|  | 10.000 < S < 100.000 | amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele si pesticide |
|  | Populatie conectata la servicii de baza de alimentare cu apa intr- un sistem regional - ≥ 70% (POS Mediu) |  |

Obiective majore privind implementarea Directivei pentru apa uzata 91/271/CEE

- protejarea mediului inconjurator de efectele adverse ale deversarilor de ape uzate orasenesti si ape uzate provenite din anumite sectoare industriale (in principal cea prelucratoare si alimentara).

| Termen (31 Dec.) | Sistem de colectare ape uzate urbane |  | Tratare ape uzate urbane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clasa de marime aglomerare (PE) | % | Clasa de marime aglomerare (PE) | % |
| 2010 | 2.000 ≤ PE < 10.000 | 60,8 | 2.000 ≤ PE < 10.000 tratare secundara | 50,5 |
| 2013 | 2.000 ≤ PE < 10.000 | 69,1 | 2.000 ≤ PE < 10.000 tratare secundara | 60,6 |
|  | PE ≥ 10.000 termen final [art.3] | 100,0 |  |  |
| 2015 | 2.000 ≤ PE < 10.000 | 80,2 | 2.000 ≤ PE < 10.000 tratare secundara | 76,7 |
|  | 2.000 ≤ PE < 10.000 | 80,2 | PE ≥ 10.000 tratare avansata [art.4,5] | 100,0 |
|  | Populatie conectata la un sistem de colectare si tratare ape uzate urbane - ≥ 70% (POS Mediu) |  |  |  |
| 2018 | 2.000 ≤ PE < 10.000 termen final | 100,0 | 2.000 ≤ PE < 10.000 termen final | 100,0 |

## Rezultate Master Plan, Studiu de Fezabilitate si implementare aplicatie POS Mediu 2007-2013

Master Planul realizat pentru judetul Arad acopera necesarul de investitii identificate pentru alimentarea cu apa potabila si colectarea si epurarea apelor uzate menajere pentru toate localitatile, respectiv aglomerarile relevante, tinind cont de situatia de la acea data la nivelul localitatilor/ aglomerarilor, de disponibilitatea resurselor de apa si de potentialul de dezvoltare al fiecarei zone din judet. Master Planul, elaborat pe un orizont de timp de 30 ani (2008 – 2038), include evaluarea investitiilor necesare pe acest orizont la nivelul intregului judet, in vederea conformarii cu Tratatul de Aderare si cele doua Directive cheie. Concluzionand, cerintele cheie sunt:

- alimentarea cu apă potabila a tuturor localităţilor ce au o populaţie mai mare de 50 locuitori până la sfârşitul lui 2015;

- asigurarea colectării apelor uzate menajere pentru toate aglomerările mai mari de 10.000 l.e. până în 2013;

- asigurarea colectării şi epurării adecvate a apelor uzate menajere la standardele necesare pentru toate aglomerările identificate, mai mari de 10.000 l.e., până în 2015;

- colectarea şi epurarea apelor uzate menajere pentru toate aglomerările identificate, neincluse în Faza 1 de investiţii 2007-2013, mai mari de 2.000 l.e. până în 2020;

- prezentarea investiţiilor necesare pentru întreţinerea în stare bună a infrastructurii.

Investitiile propuse in cadrul Master Planului (atat cele dezvoltate în Studiul de Fezabilitate, pentru perioada 2008-2013, cat si cele aferente perioadelor urmatoare 2014-2038) au avut în vedere accesul redus al comunitatilor la infrastructura de apa şi apa uzata, calitatea necorespunzatoare a apei potabile si lipsa, in anumite zone, a facilitatilor de canalizare si epurare a apelor uzate. Stabilirea planului de investitii prioritare propus la nivel de Master Plan a tinut cont, pe langa necesitatea conformarii cu prioritate a aglomerarilor mai mari de 10.000 p.e. si de proiectele aflate in derulare la nivelul judetului (proiecte cu surse sigure de finantare).

Studiul de Fezabilitate, unul din documentele suport ale Aplicatiei de Finantare din Fondurile de Coeziune, a analizat in detaliu investitiile prioritare identificate la nivel de Master Plan in condiţiile obtinerii unei dezvoltari durabile. Au fost analizate resursele de apa, facilitatile de tratare a apei, distributia apei, retelele de colectare a apelor uzate si statiile de epurare ape uzate, realizindu-se analiza de optiuni in scopul alegerii celor mai eficiente solutii pentru respectarea celor mai urgente termene asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana. Aria supusa analizei este limitata la urmatoarele unitati administrative: R Arad, Fantanele, Curtici, Macea, Santana, Ineu, Siria, Pancota, Ghioroc, Cuvin, Minis, Paulis, Pecica, Lipova, Nadlac.

In baza Studiului de Fezabilitate, s-a pregatit si aprobat Cererea de Finantare pentru judetul Arad si ca urmare a semnarii Contractului de Finantare, a fost demarata implementarea proiectului.

Obiectivele generale ale Proiectului - au ca scop imbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa si apa uzata in judetul Arad, prin furnizarea unor servicii de alimentare cu apa si evacuare ape uzate in concordanta cu practicile si politicile Uniunii Europene si in contextul Axei Prioritare 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”:

- asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, la tarife accesibile;

- asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile umane;

- îmbunatatirea puritatii cursurilor de apa;

- îmbunatatirea managementului namolului provenit de la tratarea apei si epurarea apei uzate;

- crearea de structuri inovatoare si eficiente pentru managementul apei.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:

- Imbunatatirea accesului la servicii de alimentare cu apa de calitate in aria de proiect, in conformitate cu Directiva de Apa 98/83/CEE in aria de proiect, de la 66% in 2008 la 100% dupa implementarea proiectului;

- Cresterea gradului de acoperire cu servicii de colectare a apelor uzate la nivelul ariei de proiect, in conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE de la 43,68% in anul 2007 la 82% dupa implementarea proiectului;

- Reducerea pierderilor de apa in sistemele de alimentare cu apa, asigurarea continuitatii furnizarii serviciilor, reducerea costului interventiilor pentru reparatii, protejarea calitatii apei potabile si a apelor freatice prin reabilitarea retelelor de distributie si a aductiunilor.

- Imbunatatirea performantelor statiilor de epurare dela Pecica si Siria prin marirea capacitatii; construirea unor noi statii de epurare in conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE;

- Imbunatatirea managementului namolului in statia de epurare Arad prin creearea unei facilitati de tratare a namolului cu var rezultat in urma procesului de epurare a apelor uzate

Ca urmare a atingerii acestor obiective este de asteptat sa se atenueze efectul negativ datorat deversarii apelor uzate prin colectarea si epurarea acestora la standardele Europene, fara a polua cursurile de apa receptoare, iar in final, namolul rezultat sa se trateze corespunzator.

Indicatorii de performanta ai proiectului POS Mediu I „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad” (2007 – 2013) sunt prezentati in cadrul urmatorului tabel:

| Indicator de performanta | UM | Inainte de proiect | Dupa proiect |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa potabila |  |  |  |
| Procent din populatia cu acces la servicii adecvate de alimentare cu apa | % populatie | 66 | 100 |
| Pierderi fizice in sistemul de apa | % productie | 30 | 32 |
| Consumul de energie al intregului sistem de alimentare cu apa | 1000 KWh/an | 7.349 | 7.388 |
| Apa uzata |  |  |  |
| % populatie racordata la sistemul de canalizare | % populatie | 44 | 82 |
| Statii de epurare conforme cu UWWTD 91/271/EEC | Nr. | 2 | 10 |
| Consumul de energie al intregului sistem de apa uzata | 1000 KWh/an | 2.710 | 8.100 |

In baza Contractului de Finantare s-a derulat etapa de achizitie pulica pentru urmatoarele contracte de lucrari

- CS1: Asistenţă Tehnică pentru managementul Proiectului

- CS2: Servicii de Supervizare a Lucrărilor

- CL1: Reabilitare reţele de alimentare cu apă în Municipiul Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele

- CL2: Extindere rețea de canalizare în Municipiul Arad și localitatea Fântânele

- CL3: Reabilitare reţea de canalizare în Municipiul Arad și facilitate tratare nămol cu var la Stația de Epurare Arad

- CL4: Extindere reţele de apă în Curtici şi reabilitare și extindere rețele de canalizare în Curtici, Macea și Sântana

- CL5: Stații de Epurare Noi în Curtici şi Sântana și colector de transfer ape uzate aferent

- CL6: Reabilitare captare de apă, stație de tratare apă şi rezervoare de apă în Ineu

- CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Şiria și Pâncota

- CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliş şi colector de transfer ape uzate aferent

- CL9: Reabilitare și extindere rețele de apă și rețele de canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniş, Păuliş și Lipova

- CL10: Extindere rețele de apă și canalizare în Nădlac

- CL11: Stație de epurare nouă în Nădlac

- CL12: Execuție Extindere rețele de apă și canalizare în Pecica

- CL13: Stație de Epurare Pecica

- CL14: Modernizare statie de epurare Siria

## Cadrul natural in zona proiectului

### Cadrul general

Judeţul Arad este aşezat în vestul ţării, în regiunea Vest, de o parte şi de alta a Mureşului şi Crişului Alb şi se învecinează cu: Bihor la nord și nord-est, Alba la est, Hunedoara la sud-est, Timiş la sud și cu Ungaria la vest.

Judetul Arad este compus din municipiul Arad, 9 orase si 68 de comune.

### Relieful

Relieful județului Arad crește altitudinal de la vest la est, constituindu-se 3 mari unități de relief: Câmpia de Vest (incluzând Câmpia înaltă a Aradului și Câmpia Crișului Alb), Dealurile Vestice și Munții Apuseni, reprezentați de Munții Zărand, Munții Codru-Moma și porțiuni din Masivul Găina. Între culmile montane se intercalează Depresiunea Zărandului.

Unitățile montane ocupă 35% din suprafața județului Arad și se întind în E și NE acestuia sub forma literei “V”, cu deschiderea spre NV, îmbrățișând marele golf depresionar.

- Munții Codru-Moma alcătuiesc treapta cea mai înaltă din partea de nord-est a județului constituind cumpăna de ape dintre Crișul Negru și Crișul Alb. În partea centrală s-a format o mică depresiune întramontană de la Moneasa-Ranusa. Tot aici se află:

  - izbucul intermitent de la Calugari - monument al naturii care hidrografic aparține bazinului Crișului Alb;

  - formele carstice de la Moneasa și platoul carstic suspendat de la Tinoasa.

Suprafețe forestiere compacte acoperă întreaga zonă montană de unde și denumirea de “codru”, ceea ce dă regiunii specificul de peisaj montan forestier, foarte puțintransformat. Cele mai înalte vârfuri din cadrul lor sunt Pleșu (1.112 m), Izoiu (1.097 m) și Momuta (930 m).

- Munții Zărandului fac parte din grupa Munților Mureșului, formeză o zonă de cumpănă de ape, între Crișul Alb și Mureș și sunt alcătuiți dintr-o suprafață aproape continuă dela vest la est. Deși prinaltitudine (în medie 500 - 600 m) se încadrează în categoria dealurilor, prinaspectul formelor de relief (prezența platformelor de eroziune), pringeologie (șisturile cristaline) și vegetație (păduri compacte), Munții Zărandului reprezintă o unitate muntoasă clară. În cadrul Munților Zărandului se deosebesc trei sectoare, despărțite de culoare depresionare, astfel: în partea de vest, un sector cuprins între câmpia Aradului și culoarul Nadas- Bîrzava (cu Vârful Highiș); în partea centrală, un sector cuprins între culoarul anterior și culoarul structural dezvoltat pe roci cretacice între Capruta și Gurahonț (cu vârful Drocea); în est un alt sector ce ține până în zona de interferență cu Munții Metaliferi (cu Măgura Ciungani și Breaza). Cele mai înalte vârfuri sunt: Măgura Ciungani (841 m), Highiș (799 m), Ivanița (702 m) și Drocea (836 m).

- Muntele Găina este individualizat de unii geografi că o subunitate a Munților Metaliferi sau că o parte componentă a Munților Bihor. Aici se întâlnesc cele mai mari altitudini din județ: Vârful Găina (1.486 m) și Vârful Piatra Aradului (1.429 m).

- Piemontul Codrului - este situat la marginea de vest a Munților Codru-Moma și este reprezentat printr-o suprafață netedă, ușor înclinată dinspre munte spre câmpie, dezvoltată pe roci friabile panoniene. În cadrulpiemontului eroziunea a scos la zi o serie de structuri vulcanice neogene (la Archiș și Sebiș, unde Valea Deznei formeaza un defileu epigenetic), în spatele cărora s-au format mici depresiuni (Hășmaș, Groseni, Buhani-Dezna).

- Piemontul Zărandului - situat la poala nordică a Muntilor Zărandului, are o structură mai complexă datorită prezenței acelorași elemente vulcanice (Mocrea, Pâncota) și a continuării piemontului de eroziune cu suprafețe acumulative (piemonturi acumulative sau câmpii piemontane).

Depresiunile cele mai importante sunt:

- Depresiunea Zărandului - înseamnă în sens larg, întreaga arie depresionară dintre Munții Codru-Moma și Zărand;

- Depresiunea Almaș-Gurahonț - poate fi considerată că un sector al depresiunii Zărandului sau că o subunitate naturală distinctă și cuprinde terminațiile piemonturilor dinspre nord și sud și valea largă, terasată a Crișului Alb între Gurahonț și defileul epigenetic de la Joia Mare;

- Depresiunea Hălmagiu - legată mai mult cu depresiunile Brad (pe Crișul Alb) și Beiuș (peste șaua de la Groși).

Dealurile urmăresc în general rama vestică a masivelor montane, având altitudinea cuprinsă între 200 – 400 m. Sunt trei tipuri distincte de dealuri: Dealurile Crișene, Pedimentul Șiriei și Dealurile Lipovei, care formează cea mai extinsă unitate a Dealurilor de Vest în cadrul județului Arad. Dealurile Lipovei, care reprezintă, în mare, tot un piemont de eroziune se află situate la sud de Mureș. Genetic ele sunt legate de Munții Zărandului și de acțiunea Mureșului.

Culoarul Mureșului (Petriș - Lipova) - se remarcă prindiscontinuitatea mare ce o introduce în peisaj, de-a lungul a peste 60 km. Elementul predominant este dat de Valea Mureșului, cu relieful creat de ea la contactul dintre Munții Zărandului și Podișul Lipovei.

Câmpiile alcătuiesc treapta cea mai coborâtă ce se desfășoară între altitudinea de 95 – 200 m. Câmpiile județului Arad ocupă o poziție centrală în Câmpia de Vest având totodată două axe principle: cea nordică ce formează valea Crișului Alb și cea sudică - Valea Mureșului. Câmpiile importante sunt:

- Câmpia Cermeiului - partea așa numitei “câmpii a glacisurilor”, se află situată în continuarea piemontului Codrului și este mărginită la sud de valea Teuzului;

- Câmpia Crișului Alb - cuprinde relieful coborât, marcat de subsidențe active dintre Teuz și Crișul Alb. Este o regiune joasă, cu o dezvoltare largă a luncilor;

- Câmpia Aradului - cuprinsă între Mureș și Crișul Alb, reprezintă genetic o deltă cuaternară a Mureșului, construită la ieșirea din defileul Șoimoș- Lipova.

- Câmpia Vingăi - este situata la sud de Mureș, fiind o câmpie înaltă, care reprezintă tot o veche deltă continentală a Mureșului (anterioară însă deltei ce formează câmpia Aradului).

Teritoriul județului este cuprins între altitudinile absolute de 80 m la Zerind și 1.486 m la Vârful Găina.

Principalele unitati de relief sunt prezentate in urmatoarea figura:

Figura 3.3.2-1 – Forme de relief

### Clima

Județul Arad este caracterizat printr-un climat temperat continental moderat, cu influențe oceanice. Regimul temperaturii aerului înregistrează valori medii anuale cuprinse între 10,8°C (câmpie) și 6°C (pe cele mai mari înălțimi) cu abateri maxime de cca. 2°C (în plus sau minus) de la un an la altul.

Pe teritoriul județului Arad sunt amplasate 5 stații meteorologice care monitorizează parametrii meteorologici, astfel:

- Gurahonț – situată la poalele Munților Codru Moma;

- Vărădia - situată pe Culoarul Mureșului între Munții Zărandului și Dealurile Lipovei;

- Șiria - situata în zona de deal din vestul Munților Zărandului;

- Arad - situata în Câmpia Mureșului și

- Chișineu Criș - situată în Câmpia Crișurilor.

Tabelul următor prezintă evoluția temperaturii maxime anuale:

Tabel 3.3.3 - 1 Temperatura aerului – maxima absolută anuală (°C).

| Stația meteorologică | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arad | 34.6 | 32.4 | 37.0 | 37.4 | 37.8 | 37.5 | 36.6 | 34.6 | 40.2 | 38.5 | 35.4 | 35.2 | 37.8 |
| Vărădia | 34.4 | 32.1 | 35.7 | 36.5 | 36.8 | 36.9 | 35.0 | 34.0 | 40.3 | 36.8 | 35.8 | 34.1 | 36.7 |
| Gurahonț | 35.0 | 38.8 | 35.2 | 36.5 | 35.9 | 37.0 | 35.9 | 34.1 | 38.9 | 37.2 | 34.9 | 35.7 | 37.0 |
| Chișineu Criș | 35.3 | 39.4 | 37.2 | 37.2 | 38.2 | 37.7 | 35.8 | 34.0 | 39.1 | 37.2 | 35.3 | 35.7 | 38.0 |
| Șiria | 32.6 | 37.2 | 34.0 | 35.1 | 35.2 | 35.5 | 35.5 | 32.0 | 38.1 | 34.4 | 33.0 | 32.0 | 36.5 |

Sursa: Raportul privind calitatea factorilor de mediu pentru anul 2011, județul Arad – A.P.M. Arad

Tabel 3.3.3 -2 Temperatura aerului – minima absolută anuală (°C).

| Stația meteorologică | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arad | -17.7 | -5.6 | -20.8 | -16.5 | -23.3 | -17.5 | -24.2 | -15.8 | -7.7 | -12.1 | -19.7 | -16.8 | -16.6 |
| Vărădia | -16.3 | -8.6 | -17.8 | -21.9 | -17.5 | -24.3 | -23.1 | -21.0 | -9.2 | -14.3 | -21.4 | -19.8 | -15.9 |
| Gurahonț | -15.5 | -22.0 | -10.6 | -20.0 | -12.9 | -23.6 | -18.9 | -22.2 | -7.5 | -15.2 | -15.9 | -16.0 | -14.5 |
| Chișineu Criș | -15.8 | -17.0 | -22.0 | -17.7 | -30.0 | -18.9 | -25.7 | -17.1 | -9.2 | -14.6 | -20.5 | -13.8 | -14.3 |
| Șiria | -11.1 | -15.6 | -13.5 | -15.7 | -15.0 | -16.5 | -12.0 | -16.2 | -7.8 | -12.2 | -15.0 | -12.3 | -12.0 |

Sursa: Raportul privind calitatea factorilor de mediu pentru anul 2011, județul Arad – A.P.M. Arad

Tabel 3.3.3 -3 Temperatura aerului – media anuală (°C).

| Stația meteorologică | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arad | 10.9 | 12.2 | 10.8 | 12.0 | 10.7 | 10.7 | 9.9 | 10.7 | 12.0 | 11.8 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Vărădia | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.9 | 9.8 | 10.0 | 9.4 | 9.8 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 9.4 |
| Gurahonț | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 11.4 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 10.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 10.9 | 10.3 |
| Chișineu Criș | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 11.8 | 10.3 | 10.6 | 9.8 | 10.7 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 10.9 | 10.9 |
| Șiria | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 11.6 | 10.7 | 10.6 | 9.8 | 10.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 10.6 | 10.9 |

Sursa: Raportul privind calitatea factorilor de mediu pentru anul 2011, județul Arad – A.P.M. Arad

Media anuală a temperaturilor înregistrate în județul Arad în perioada celor 13 ani monitorizați (1999 – 2011) a variat între 9,4 și 12,2°C. Între acești ani, temperatura maximă absolută de 40,3°C a fost înregistrată în 2007 la Vărădia, iar temperatura minimă absolută de –30,0ºC a fost înregistrată în anul 2003, la Chișineu Criș.

Datorita varietății formelor de relief, sunt observate diferențe atenuate de temperatură referitoare la succesiunea anotimpurilor, elementele dinamice sunt distribuite în mod egal și radiația solară este distribuită omogen. Influență mediului urban asupra temperaturii aerului este notabilă, în special în sezonul rece, când diferența dintre oraș și vecinătăți poate atinge valori de 8 – 10°C.

Valoarea temperaturii medii anuale în câmpie este de peste 10°C, în dealurile piemontane este de 9°C, iar în regiunile munților mijlocii între 8 – 6°C. În regiunile depresionare (Gurahonț) temperaturile aerului nu prezintă valori negative mari (cum ar fi de așteptat), ceea ce arată că acestea prezintă un climat de adăpost. Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este relativ blândă în județul Arad, variind între -1°C (în câmpie) și -5°C (în munți), iar temperatura medie a lunii celei mai calde oscilează între 21°C în zona câmpiilor și 16°C în regiunea muntoasă din est.

Tabel 3.3.3 -4 Precipitații medii anuale (l/m2).

| Stația meteorologică | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arad | 777.10 | 256.0 | 728.2 | 487.8 | 460.6 | 709.2 | 732.2 | 582.7 | 695.5 | 560.7 | 592.6 | 799.1 | 411.0 |
| Vărădia | 783.4 | 479.2 | 790.8 | 600.3 | 667.0 | 835.3 | 1063.0 | 691.8 | 778.7 | 822.3 | 719.1 | 979.3 | 571.9 |
| Gurahonț | 865.5 | 492.6 | 976.3 | 630.3 | 671.1 | 967.5 | 996.2 | 845.3 | 819.5 | 779.4 | 716.0 | 976.0 | 588.1 |
| Chișineu Criș | 805.1 | 305.4 | 669.6 | 520.3 | 504.6 | 739.6 | 681.9 | 591.9 | 671.4 | 629.5 | 593.0 | 830.5 | 347.2 |
| Șiria | 782.8 | 372.3 | 799.6 | 463.6 | 614.2 | 817.9 | 814.2 | 710.0 | 728.6 | 780.0 | 809.5 | 1049.0 | 586.3 |

Sursa: Raportul privind calitatea factorilor de mediu pentru anul 2011, județul Arad – A.P.M. Arad

Analizand tabelul anterior, pe intervalul 1999-2011 nu se poate stabili o tendință generală în ceea ce privește precipitațiile căzute. Se observă însă că anul cel mai secetos a fost anul 2000 cu doar 256,0 – 492,6 l/m2precipitații cazute iar anul cel mai ploios a fost 2010, cu 799,1 – 1049,0 l/m2.

Din informațiile primite de la punctele de observație s-a constatât că în ultimii ani, numărul zilelor ploioase a scăzut dar a crescut cantitatea de precipitații căzută.

Figura 3.3.2-1 Evoluția precipitațiilor medii anuale la nivelul județului Arad, în perioada 1999-2011.

În zona câmpiilor media plurianuală a precipitațiilor este de 600 l/m2 datorită influenței maselor de aer oceanic. Izohieta de 600 l/m2 trece prinmijlocul câmpiei Aradului, iar cea de 700 l/m2 urmează zona de contact dintre câmpie și dealurile piemontane. În zona dealurilor piemontane, media este cuprinsă între 700 - 800 l/m2, iar în zona montană între 800 – 1,200 l/m2. În ultimii 13 ani, valoarea anuală a precipitațiilor a variat între minima de 256 l/m2 (Arad - 2000) și maxima de 1,063 l/m2 (Vărădia – 2005).

Numărul zilelor cu precipitații sub formă de ninsoare se ridică la 18 - 30 pe an.

Tabel 3.3.3 -5 – Tabel centralizator pentru factorii meteo în județul Arad – 2011.

|  | Temperatura minimă absolută (ºC) | Temperatura maximă absolută (ºC) | Cantitatea anuală de precipitații (l/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -16,6 | 38,0 | 588,1 |
| Localitatea | Arad | Chișineu Criș | Gurahonț |

Sursa: Raportul privind calitatea factorilor de mediu pentru anul 2011, județul Arad – A.P.M. Arad

Vanturile sunt condiționate de distribuția formelor de relief, inregistrandu-se o frecventa maimare a vanturilor din sectorul nordic și vestic și viteze medii de 3-4 m/s. La stația Arad vantul dominant bate din sectorul nordic 13,0% și sudic 12,4%. Frecventa cea mai slaba este cea din sectorul estic 3,8%.

### Geologie

Geologia se remarcă printr-o mare varietate petrografică și o structură tectonică caracteristică. În Munții Codru-Moma și Zărand se întâlnesc șisturi cristaline proterozoice însoțite pe alocuri de granite și roci granitoide paleozoice și de gresii permiene. Roci aparținând mezozoicului ocupă suprafețe restrânse, triasicul din Codru, cretacicul din estul Munților Zărandului. Din neozoic, mai bine reprezentat este neogenul prinîntinsele erupții vulcanice andezitice (în spațiul de îmbinare a Munților Codru-Moma și Zărand) și depozitele panoniene (din Depresiunea Zărandului și Dealurile Lipovei). Cuaternarul este format din acumulări de pietrișuri, nisipuri și argile în zonele de câmpie. Din punct de vedere tectonic, în cadrul zonei, se disting unități mai înalte, păstrate sub forma unor “horsturi” (Codru și Zărand), ele însele complicate structural și tectonic, și unități mai coborâte (depresiuni și câmpii) provenite din fragmentarea și erodarea blocului unitar inițial. așa după cum rezultă din studiile anterior efectuate, nu au fost semnalate până în prezent ape subterane cu circulație în goluri carstice, în sectoarele ocupate de formațiuni calcaroase. Există o circulație a apelor subterane cu debite foarte reduse, în zonele superficiale de alterație sau de fisurație, ele aparând la suprafață sub formă de mici izvoare.

Județul Arad este traversat, în partea de sud de Râul Mureș iar în partea de nord de Râul Crișul Alb împreună cu afluenții lui: Dezna, Chicher și Teuz.

Conul aluvionar al Mureșului

Conul aluvionar al râului Mureș se desfășoară spre vest, la ieșirea din culoarul Mureșului, imediat aval de Lipova, având o lungime între Lipova și Nădlac de cca. 70 km și o lățime maximă de 59 km pe linia Secusigiu – Grăniceri, totalizând o suprafață de 2.210 km2, din care 2.040 km2 pe teritoriul României.

Față de axa Mureșului, se observă o dezvoltare asimetrică în sensul că sectorul situat la nord de râu ocupă o suprafață mult mai mare (1.590 km2) față de sectorul situat la sud de Mureș (450 km2). De asemenea, în Ungaria, conul ocupă o suprafață de aproximativ 170 km2.

Orizonturile acvifere din con sunt separate în unele sectoare prinintercalații lenticulare de argile, argile nisipoase și prafuri argiloase care nu asigură decât parțial izolarea stratului acvifer freatic de stratele acvifere de medie adâncime. Intercalațiile argiloase sunt în general mai groase și din ce în ce mai numeroase spre extremitățile vestice, nordice și sudice.

Deschiderile de foraje au evidențiat un important complex acvifer acumulat în principal în depozite fluvio–lacustre și aluvionare în care, în porțiunile cu strat separator de argilă, apar două strate acvifere: freaticul, până la 30 m adâncime și cel subiacent, considerat de medie adâncime.

Acviferul freatic este alimentat atât din precipitațiile căzute pe toată suprafața conului aluvionar, cât și din infiltrații din râul Mureș. Studiile cu foraje ale I.S.P.I.F. (Institutul de Studii și Proiectări pentru Îmbunătățiri Funciare) în albia Mureșului au stabilit că între Păuliș și Arad, nivelul hidrostatic întâlnit este de regulă cuprins între 2 - 5 m iar în luncile Mureșului, Ierului și al principalelor canale de desecare de 0 - 2 m. Aspectul curgerii este în general divergent, rețelele de descărcare drenând freaticul.

Figura 3.3.4-1 Geologia județului Arad

Acviferul de medie adâncime reprezintă cea mai importantă sursa de apă subterană din care se alimentează majoritatea folosințelor.

Grosimea orizonturilor acvifere sunt cuprinse, pe întreg arealul, între 20 - 80 m, cele mai mari grosimi fiind în zona Arad – Zimandul Nou – Sântana, unde a fost realizată nouă captare a municipiului Arad.

Straturile acvifere au caracter ascensional, nivelul piezometric situandu-se între 3 – 7 m. La pompările experimentale, debitele forajelor au fost apreciabile: Q = 25 - 30 l/s, la denivelări de 1,4 – 4,7 m întâlnindu-se însă și valori mai mari.

Observațiile efectuate asupra nivelurilor hidrostatice din forajele de studii, de exploatare și fântâni, conduc la concluzia că direcția generală de curgere a apei subterane este SE – NV sau chiar S - N sau E - V, în funcție de zona luată în considerare, iar panta medie este de 0,5 – 1‰.

Conul aluvionar al Crișului Alb

La ieșirea din Munții Codru Moma, aproximativ din dreptul comunei Bârsa spre V - NV, râul Crișul Alb și-a format un con de dejecție bine dezvoltat, reprezentat prinroci cu granulație diferită și care ocupă o suprafață de 952 m2.

Pe direcția V-NV conul are o lungime de cca. 50 km acoperind depozitele de vârstă pannoniană până spre NV de localitățile Siclău – Chișineu Criș – Adea – Mișca.

Lățimea maximă a conului este de 26 – 27 km, atât pe aliniamentul Sepreuș–Chereluș–Zărand, cât și aliniamentul Vânători–Adea–Chișineu Criș–Șimand.

Conul aluvionar al râului Crișului Alb se delimitează aproximativ în zona Bârsa–Cermei–Vânători–Socodor–Șimand –Seleuș–Bocsig, din punct de vedere administrativ fiind în întregime în județul Arad.

Grosimea maximă a depozitelor aluvionare se semnalează în zona Ineu și este de cca 140 m. La Bocsig aceasta adâncime este de 43 m, la Vânători de 52 m, la Sicula de 56,5 m, la Zărand de 40 m, la Chișineu Criș de 80 - 100 m, la Socodor de 70 m și la Adea de 57,9 m.

Alte acvifere de mică extindere

Sunt în genere sărace în apă, însă prezintă uneori intercalații nisipoase care, interceptate în unele foraje de exploatare, debitează artezian. Forajele de exploatare cu adâncimi cuprinse între 150 și 350 m sunt în majoritate executate de unități nespecializate, care nu au luat date despre stratificarea interceptată.

Grosime medie a stratelor acvifere din pannonian, existente sub conul de dejecție al Crișului Alb este de 15 m (de la 30 de m în jos, apă nu prezintă interes că apă potabilă întrucât frecvent devine mezotermală).

Sectoare adiacente conului aluvionar al râului Crișul Alb

În forajele săpate la Vărșand, Pilu, Zerind, Somoșcheș, Berechiu, Iermata Neagra, unele săpate tot de particulari, s-au interceptat mai multe strate acvifere arteziene, continuate în nisipuri fine, în special pe intervalul 230 – 350 m adâncime. Până la 150 m adâncime, stratele sunt numai ascensionale și debitează mult mai slab.

Printre forajele existente se menționează: forajele de 280 – 360 m adâncime de la Pilu, cu un debit de 1,5 l/s; două foraje de adâncime de la Zerind, cu debitare arteziană; un foraj de adâncime de la Iermata Neagră, ambele având strate acvifere arteziene la adâncimi cuprinse între 265 – 415 m; forajul de 300 m de la Vărșand, care debitează 4 l/s.

Supravegherea calităţii apelor subterane freatice, pe teritoriul judeţului Arad se face prinanaliza calitățivă a apelor dintr-o serie de foraje componente ale rețelei de supraveghere naţională. La acestea, se adaugă forajele de supraveghere a fenomenelor de poluare situate, în raza surselor de poluare a mediului, precum şi unele fântâni situate în jurul depozitelor de deșeuri din municipiul Arad.

Monitorizarea calităţii apelor freatice, cuprinse în rețeaua de supraveghere naţională şisituate în Bazinul hidrografic Mureş, se face de către filiala Arad a AN „Apele Române” Administraţia Bazinală Mureş. Monitorizarea forajelor de supraveghere a fenomenelor de poluare se face de către APM Arad.

Conform datelor primite de la AN „Apele Române” Administraţia Bazinală Mureş, în anul 2011 s-au recoltat şi analizat ape freatice dintr-un număr de 20 foraje a căror concentraţie de nitraţi este prezentată în tabelul următor:

Tabel 3.3.4-1 – Concentraţii de nitriţi/nitraţi în apele subterane în județul Arad – 2011.

| Nr. crt | Cod CA | Foraj | Indicativ | NO2 CMA = 0,5 mg/l cf Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile |  |  | NO3 CMA = 50 mg/l cf Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | med | max | min | med | max |
| 1 | ROMU07 | BULCI | F4 |  |  |  | 0,4 | 1,1 | 1,8 |
| 2 | ROMU07 | ODVOS-USUSAU | F4 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3 | ROMU20 | VARIASU MARE ORD.II | F1 | 0,044 | 0,046 | 0,047 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | ROMU20 | Rovine NV | F1 |  |  |  | 11,3 | 15,9 | 20,5 |
| 5 | ROMU20 | MACEA NV ORD.II | F1 |  |  |  | 62,0 | 87,0 | 112,0 |
| 6 | ROMU20 | SEMLAC ORD.II | F1 |  |  |  | 27,9 | 28,5 | 29,0 |
| 7 | ROMU20 | ARADUL NOU SUD ORD.II | F1 |  |  |  | 2,0 | 69,5 | 137,0 |
| 8 | ROMU20 | HORIA ORD.II | F1 |  |  |  | 5,1 | 68,5 | 132,0 |
| 9 | ROMU20 | LIVADA(MUREȘ) ORD.II | F1 |  |  |  | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
| 10 | ROMU20 | CENAD | F4 | 0,087 | 0,093 | 0,099 | 0,3 | 1,2 | 2,2 |
| 11 | ROMU20 | CENAD | F2 | 0,060 | 0,102 | 0,144 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 12 | ROMU20 | NĂDLAC | F6 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 13 | ROMU20 | SEMLAC | F2 |  |  |  | 9,0 | 15,1 | 21,2 |
| 14 | ROMU20 | SEMLAC | F9 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 1,6 | 26,5 | 51,3 |
| 15 | ROMU20 | BODROGU VECHI | F6 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 198,0 | 260,5 | 323,0 |
| 16 | ROMU20 | ȘOFRONEA | F1 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,2 | 2,0 | 3,7 |
| 17 | ROMU22 | PĂULIȘ | F7MA |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 18 | ROMU22 | Ghioroc | F1 MA | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |  |  |
| 19 | ROMU22 | Variasu Mare | F1 MA |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 20 | ROMU22 | Dorobanți | F1 MA |  |  |  | 297,0 | 297,0 | 297,0 |

Valoarea concentraţiilor de nitriţi, în forajele de control, din BH Mureş nu depăşesc în general limita admisă prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile; iar valoarea concentraţiilor de nitraţi depăşesc limita maximă admisă prinLegea 458/2002 privind calitatea apei potabile şi aceasta mai ales în forajele amplasate în interfluvii în apropierea localităţilor sau a zonelor agricole unde se practică o agricultură intensivă.

În judeţul Arad, aferent bazinului hidrografic Crişuri, s-au monitorizatun numărde 24 foraje freatice și unizvor.

În tabelul de jos, sunt prezentaţi indicatorii cu depăşiri semnificative şi raportul de depăşire al acestora, faţă de valorile prag (TV) din Ordinul MM 137/2009.

Tabel 3.3.4-2 Indicatori cu depasiri semnificative

| Nr crt. | Stația hidrogeologică | Cod foraj | Indicatorii analizaţi – raport de depăşire faţă de Ordinul MM137/2009, Legea458/2002 şi NBL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NO3 | NH4 | PO4 | SO4 | As |
|  |  |  | 50 mg/l | 1,7 mg/l | 0,5 mg/l | 250/ mg/l | 30/ µg/l |
| 1 | Bocsig | F5 | 10,67 |  |  |  |  |
| 2 | Vărşand | F5 |  |  |  | 1,17 |  |
| 3 | Șiria | F3 | 1,06 |  |  |  |  |
| 4 | Zerind | F1 |  | 1,45 | 3,87 |  | 2,0 |
| 5 | Grăniceri | F1 |  | 2,05 | 1,39 |  |  |
| 6 | Sânmartin | F1 |  |  |  | 1,35 |  |
| 7 | Curtici | F1 | 1,37 |  |  |  |  |

În cursul anului 2011, în județul Arad, aferent bazinului hidrografic Crişuri, s-a monitorizat din punct de vedere cantitățiv și calitățiv, Izvorul Grota Ursului, care nu prezintă depăşiri, la nici un indicator, faţă de valorile prag (TV) din Ordinul MM 137/2009 şi Legea 458/2002 completată cu Legea 311/2004 și a STAS-ului 1342/1991.

În anul 2011, s-au monitorizat 24 foraje cu nivel liber (freatic), iar 3 foraje (12,5%) prezintă depăşiri la nitrati. Forajele cu depăşiri sunt: Bocsig F5 = 533,6 mg/l; Curtici F1 = 68,6 mg/l și Șiria F3 = 53,3 mg/l.

### Ecologie si zone sensibile

Fondul forestier cuprinde pădurile, terenurile afectate împăduririi şi cele care servesc nevoilor gospodăririi silvice-terenurile pentru administrare silvică, drumurile şi alte căi de acces în pădure, apele și talvegurile acestora din interiorul pădurilor, terenurile pentru culturi cinegetice și piscicole, pepinierele silvice, răchităriile, terenurile neproductive trecute în fondul forestier.

Suprafaţa ocupată de fondul forestier în judeţul Arad în anul 2011, este prezentată în tabelul următor:

Tabel 3.3.5-1 Suprafața fondului forestier în județul Arad, 2011.

| Nr. crt. | Organizație | Suprafață (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Direcția Silvică Arad, din care: | 128.025 |
|  | - Fondul forestier proprietate publică a Statului - Fond forestier proprietate a altor deținători | 102.750 25.275 |
| 2 | O.S. Privat Zărandul | 12.668 |
| 3 | O.S. Regal Săvârșin | 7.154 |
| 4 | O.S. Privat Dumbrava | 11.361 |
| Suprafața totală a fondului forestier din județ |  | 211.104 |

Tabel 3.3.5-2Distribuția suprafațelor fondului forestier după principalele forme de relief (2011)

| Nr. crt. | Organizație | Suprafațe (ha) de păduri afectate de: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | câmpie | deal | munte |
| 1 | Direcția Silvică Arad, din care: | 79.915 | 45.269 | 2.841 |
|  | - Fondul forestier proprietate publică a Statului - Fond forestier proprietate a altor deținători | 63.144 16.771 | 36.769 8.500 | 2.837 4 |
| 2 | O.S. Privat Zărandul | 973 | 11.695 | - |
| 3 | O.S. Regal Săvârșin | - | 7.154 | - |
| 4 | O.S. Privat Dumbrava | 636,6 | 10.724,4 | - |

Tabel 3.3.5-3 Starea de sănătate a pădurilor (2011)

| Nr. crt. | Organizație | Suprafațe (ha) de păduri afectate de: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | uscare | factori abiotici | factori biotici |
| 1 | Direcția Silvică Arad | 2.376 |  | 2.376 |
| 2 | O.S. Privat Zărandul | - | - | - |
| 3 | O.S. Regal Săvârșin | - | - | - |
| 4 | O.S. Privat Dumbrava | 11,5 | - | - |

Toate caracteristicile geologice, pedologice, hidrologice și climatice au determinat particularitățile floristice și faunistice din județul Arad.

Astfel particularitățile floristice sunt reliefate atât de către endemisme, cât și de elementele termofile, meridionale, prezente într-un număr remarcabil 20,1%, conferind vegetației o nuanță mozaicată, specifică, motiv pentru care flora județului se încadrează în Provincia Est-Carpatică, districtul Codru-Zărand-Trascău și a ținutului Câmpiei de Vest.

Vegetația se caracterizeazăprinpredominarea formațiunilor zonale de silvostepă (asociate, pe suprafete mici, chiar de stepă și forestiere), a celor azonale de luncă și prinputernica transformare antropică a vegetației naturale; numai 44% din teritoriul județului este ocupat de vegetație naturală propriu-zisă, sau foarte puțintransformată (inclusiv fondul forestier, pășunile și fânețele), restul de 56% fiind transformată foarte mult prinînlocuirea ei cu vegetație de cultură.

Vegetația forestieră (26% din suprafața județului) ocupă suprafețe mai mari în zona montană și în dealurile piemontane. Se recunosc următoarele grupe de formațiuni: cărpineto-făgete, goruneto-cărpinete (care împreună ocupă cele mai mari suprafețe forestiere), gorunete cu horști, goruneto-cerete, gârnițeto-cerete, goruneto-făgete, precum și asociații de pajiști secundare pe locul fostelor păduri defrișate.

Vegetația de silvostepă și chiar de stepă din extremitatea vestică a câmpiei Aradului se caracterizează prinpredominarea formațiunilor ierboase, întâlnindu-se însă rar și pâlcuri de vegetație lemnoasă. Pajiștile stepice ruderalizate, xerofile, mezofile de sărături și cele stepizate sunt restrânse în urma extinderii suprafețelor arabile.

Vegetația azonală de luncă, cu caracter hidrofil și mezofil, este alcătuită dintr-o serie de specii ierboase și lemnoase caracteristice (sălcii, plop, anin). Pe unele suprafețe lacustre cresc nufărul alb și galben.

Distribuția vegetaţiei

Unităţi zonale pe altitudine:

- Pajişti montane de păiuş roşu, iarba vântului şi ţăpoşică

- Păduri montane de fag

- Pajişti secundare colinare de iarba vântului, păiuş roşu şi terenuri agricole

- Păduri de gorun şi gorun cu carpen

- Păduri de amestec cu specii de stejar și alte foioase (şleauri) în complex cu păduri de gorun sau stejar

- Păduri de gorun cu cer

Unităţi zonale pe latitudine

- Terenuri agricole și pajişti secundare

- Păduri de cer și gârniţă

- Păduri de stejar brumăriu cu arţar tătăresc și păduri de stejar pufos

- Terenuri agricole și pajişti puternic modificate cu păiuşuri, colilie, în silvostepă

Unităţi întrazonale și azonale

- Păduri de stejar de depresiuni, terase şi piemonturi

- Complex de pajişti de păiuşul oilor sau iarbă de sărătură pe soluri slab-mediu salinizate

- Terenuri agricole, pajişti de iarbă moale și păduri de anîn negru, în luncile din regiunea de deal

- Păduri de stejar, frasin, ulm în luncile de câmpie

- Terenuri agricole și pajişti de iarbă moale și păduri de anîn negru, în luncile din regiunea din câmpie:

    - cu frecventa mare a asociației Poetum silvicolae şi a subasociaţiei cu specii de Trifolium şi Medicago în cadrul asociației Alopecuretum pretense;

    - cu frecvenţa mare a asociațiilor Poeto-Festucetum, Agrostideto-Festucetum;

- Păduri extrazonale de stejar pufos;

- Tufărişuri de liliac transilvănean.

Fauna se incadreaza în subregiunea euro-siberiană, subprovincia carpatică, întâlnindu-se grupări faunistice specifice stepei și silvostepei, pădurilor subxerofile de cer și gârniță, pădurilor mezofile în care predomină gorunul, a celor de fag, precum și zonelor acvatice. După cum se observă, fauna județului aparține unor asociații specifice marilor trepte ale reliefului și în acest context se repartizează geografic în legatură directă cu principalele etaje ale vegetației.

În zona de stepă și silvostepă se remarcă prezența rozătoarelor, dintre păsări dropia și prepelița, în pădurile subxerofile chițcanul de câmp, fazanul, șopârla cenușie, în cele mezofile lupul, vulpea, mistrețul, pisica sălbatică, sturzul, iar în pădurile de fag și stejar se întâlnesc ursul, cerbul, jderul de pădure, veverița, ierunca, sitarul, broasca brună etc.

Ihtiofauna, din zona sectoarelor de câmpie specifică râurilor mari, cuprinde zonele mrenei şi ale crapului, iar în cazul râurilor mici este caracterizată prinzona cleanului şi a bibanului. Astfel sunt conferite condiții optime dezvoltării lipanului (Tymallus tymallus) și mrenei (Barbus barbus) în sectorul montan și colinar, a crapului (Cyprinus carpio) și cleanului (Leuciscus cephalus) în sectorul de câmpie.

Dintre speciile de Lamelibranhiate se amintește specia de Anodonta cygnea, Unio sp., iar dintre Gasteropode specia Planorbis sp., Limnea sp., Helix pomatia.

Clasa batracienilor este și ea foarte bine reprezentată.

Reptilele sunt reprezentate prinșarpele de casă, șarpele de râu, șopârla cenușie.

Din ordinul Testudineelor se întâlnește broasca de apă Emys orbicularis.

Crustaceele sunt reprezentate și ele prinracul de râu-Astacus astacus dar și prinracul de baltă-Astacus loptodaqctylus.

La nivelul județului poluarea ocupă cote sub nivelul mediu pe țară. Nu sunt observate degradări îngrijorătoare ale florei și faunei datorită modificării parametrilor de mediu.

Datorită procesului intens de antropizare, datorita cultivării excesive a unor suprafețe de pajiști naturale amplasate pe soluri holomorfe se observă dispariția dropiei-Otis tarda din zona comunelor Socodor-Pilu-Vărșand (cauzată și de amploarea luată de braconaj).

În urma procesului de eutrofizare au fost afectate o serie de specii de pe teritoriul județului:

- Crinul de baltă - Butonus umbellatus

- Mlaștinița - Epipactus palustris

- Laptele câinelui - Euphorbia cyparisias

- Rachitan - Lytbnum salicarnia

- Nufărul alb - Nymphaea alba

- Nufărul galben - Nuphar luteum

- Stupinița - Platanthera bifolia

- Broscărița - Potamogeton natans

- Săgeata apei - Sagataria sagatifolies

- Peștișoara - Salnivia natans

- Jales de mlaștină - Stachys palustris

- Otrățelul de baltă - Utriculia natans

- Stârcul roșu - Ardea purpurea

- Cârsteiul de câmp - Carex carex

- Șoimul de seară - Falco vespertinus

- Linul - Tinca tinca.

Un rol perturbator în cadrul ecosistemelor îl are și seceta prelungită din ultimii ani care favorizează producerea incendiilor, secarea unor bălți, a râurilor cu cursuri temporare dar și uscarea vegetației în special a coniferelor care au o rezistență mai scăzută la secetă.

Un alt factor cu rol destabilizator îl au și zăpezile abundente care duc la degradarea speciilor arbustive așa cum s-a întâmplat în Rezervatia Botanică “Dosul Laurului“ din comuna Gurahonț, sat Zimbru - administrată de Ocolul Silvic Gurahonț.

În conformitate cu legislația în vigoare s-au identificat pe raza judeţului Arad următoarele tipuri de habitate, de importanţă națională:

- pajişti sărăturate continentale;

- pajişti uscate;

- pajişti cu altitudine joasă;

- grote neexploatate turistic;

- păşuni împădurite;

- păduri tip Asperulo- Făgetum;

- păduri cu stejar pedunculat;

- păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior;

- păduri panonice cu Qercus petraea și Carpinus betulus;

- păduri panonice cu Quercus pubescens;

- galerii cu Salix alba și Populus alba;

- păduri de Pinus sylvestris pe substrat calcaros.

În conformitate cu directivele europene, respectiv Directiva Habitate 92/43/CEE, habitatele de importanţă internaţională, identificate la nivelul judeţului Arad, sunt:

- cod: 9130 păduri de fag de tip Asperulo - Fagetum;

- cod: 9160 păduri subatlantice și medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli;

- cod: 91E0* păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno Padion, Alnio incane, Silicion albae)

- cod: 91V0 păduri dacice de fag;

- cod: 91M0 păduri balcano panonice de cer și gorun;

- cod: 9110 păduri de fag de tip Luzulo- Fagetum;

- cod: 9170 păduri de stejar cu carpen de tip Galio- Carpinetum;

- cod: 91L0 păduri ilirice de stejar cu carpen;

- cod: 91Y0 păduri dacice de stejar și carpen;

- cod: 3130 ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/ sau Isoëto Nanojuncetea;

- cod: 3150 lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition;

- cod: 3160 lacuri distrofice și iazuri;

- cod: 3270 râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention;

- cod: 40A0* tufărişuri subcontinentale peri panonice;

- cod: 6430 comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan și alpin;

- cod: 6440 pajişti aluviale din Cnidion dubii;

- cod: 6510 pajişti de altitudine joasă;

- cod: 91F0 păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus leaevis, Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri;

- cod: 92A0 zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba;

- cod: 1530* pajişti şi mlaştini stătătoare panonice și ponto sarmatice.

Starea ariilor protejate

Conform Hotărârii Consiliului Județean Arad, nr. 27/2000, din data de 28.03.2000, au fost declarate un număr de 21 arii protejate de importanță județeană, astfel:

- 4 rezervații botanice;

- 3 rezervații zoologice;

- 2 rezervații speologice;

- 2 rezervații paleontologice;

- 3 rezervații forestiere;

- 6 rezervații mixte;

- 1 rezervație științifică.

Conform Legii 5/2000, în județul Arad, au fost declarate un număr de 15 arii protejate, de importanță națională, astfel:

- 3 rezervații botanice;

- 3 rezervații zoologice;

- 3 rezervații speologice;

- 2 rezervații paleontologice;

- 1 rezervație forestieră;

- 2 rezervații mixte;

- 1 rezervație științifică.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 2151/ 2004, în județul Arad, au fost declarate un număr de 3 zone puse sub protecție, de importanță națională, astfel:

- 1 parc natural;

- 2 arii de protecție specială avifaunistică.

Conform Hotărârii nr. 1/1995, din data de 27.01.1995 a Comisiei Administrative de pe lânga Prefectura Județului Arad și al Hotărârii Consiliului Județean Arad, nr. 27/2000, din data de 28.03.2000, pe raza județului Arad, au fost declarate un număr de 9 parcuri dendrologice.

Siturile de importanţă comunitară, că parte integrantă a rețelei ecologice europene „Natura 2000” (SCI) au fost declarate prinOrdin 1964/2007 - ordin privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, că parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Lista rezervațiilor naturale din județul Arad cuprinde ariile protejate de interes național (rezervații naturale), aflate pe teritoriul administrativ al județului Arad declarate prinLegea Nr. 5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - arii protejate).

Tabel 3.3.5- 4 Lista ariilor protejate

| Denumirea ariei protejate | Localizare | Categorie IUCN | Suprafață (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervații botanice |  |  |  |
| Baltele Gurahonț | Gurahonț | IV | 2,0 |
| Dosul Laurului | Zimbru | IV | 32,2 |
| Poiana cu narcise Rovina | Ineu | IV | 0,1 |
| Rezervația Păliurul | Lipova, Radna | IV | 5,0 |
| Rezervații zoologice |  |  |  |
| Balta Rovina | Ineu | IV | 120,0 |
| Balta de la Șoimoș | Lipova | IV | 1,0 |
| Stârcii cenușii de la Sâc | Cărand | IV | 17,8 |
| Rezervații speologice |  |  |  |
| Peștera cu Apă de la Moară | Moneasa | III | 5,0 |
| Peștera lui Duțu | Săvârșin | IV | 0,1 |
| Peștera Sinesie | Căprioara | IV | 0,1 |
| Rezervații paleontologice |  |  |  |
| Locul fosilifer Monoroștia | Monoroștia | IV | 0,1 |
| Locul fosilifer Zăbalț | Zăbalț | IV | 5,0 |
| Rezervații forestiere |  |  |  |
| Pădurea de stejar pufos de la Cărand | Cărand | IV | 2,1 |
| Pădurea de fag de la Archișel | Archiș | IV | 144,8 |
| Arborețele de fag de la Râul Mic | Luncșoara | IV | 165,5 |
| Rezervația Runcu-Groși | Bârzava | IV | 261,8 |
| Rezervații științifice |  |  |  |
| Arboretul Macea | Macea | IV | 20,5 |
| Parcuri naturale |  |  |  |
| Parcul Natural Lunca Mureșului | Județul Arad și județul Timiș | V | 17166,0 |
| Rezervații mixte |  |  |  |
| Rezervația Bezdin-Prundul Mare | Secusigiu | IV | 659,4 |
| Rezervația Dealul Mocrea |  | IV | 107,2 |
| Rezervația de soluri sărăturate | Socodor | IV | 95,0 |
| Rezervația Moneasa | Moneasa | IV | 6273,2 |
| Măgura cu ghimpi de la Patîrș | Lipova, Patîrș | IV | 111,7 |
| Pădurea cu ghimpi de la Groşi şi Peştiş | Săvîrșin | IV | 470,9 |
| Dealul Pleşa | Pleșa, Sebiș | IV | 290,6 |
| Arii de protecție aviafaunistice |  |  |  |
| Pădurea Lunca - colonie de stârci | Mișca | IV | 2,0 |
| Pădurea Socodor - colonie de stârci | Socodor | IV | 3,1 |
| Parcuri dendorlogice |  |  |  |
| Parcul dendrologic Arboretum Sylva Gurahonţ |  |  | 12,5 |
| Parcul dendrologic Neudorf |  |  | 73,0 |
| Parcul dendrologic Bulci |  |  | 4,0 |
| Parcul dendrologic Căpâlnaş |  |  | 10,0 |
| Parcul dendrologic Săvârşin |  |  | 19,5 |
| Parcul dendrologic Mocrea |  |  | 6,0 |
| Parcul dendrologic Mănăştur |  |  | 4,5 |
| Parcul dendrologic Ineu |  |  | 12,0 |
| Parcul dendrologic Odvoş |  |  | 2,3 |

## Evaluare socio  - economica

Conform rezultatelor provizorii ale Recensământului populației din octombrie 2011, furnizate de Institutul Național de Stațistică (INS), la 2 februarie 2012, România avea o populație stabilă de 19,042 milioane de locuitori. Populația oficială este de 21,354 milioane locuitori. Din punct de vedere al cererii de apă, indicatorul privind populația stabilă este cel determinant.

Regiunea de Dezvoltare Vest a României cuprinde provincia istorică Banat și zone adiacente acesteia, în suprafață de 32.028 km² reprezentând 13,44% din teritoriul României, fiind comparabilă cu Republica Moldova și Belgia. Are în componență județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Regiunea se învecinează la vest cu Serbia, iar la nord-vest cu Ungaria.

Figură 3.4-1 – Regiunea Vest

Regiunea este traversată de paralele de 450 și 460 latitudine nordică și de meridianele de 210, 220 și 230 longitudine estică, fiind delimitată de următoarele puncte extreme:

  - extremitatea sudică – localitatea Berzasca, județul Caraș-Severin

  - extremitatea nordică – localitatea Berechiu, județul Arad

  - extremitatea vestică – localitatea Beba Veche, județul Timiș

  - extremitatea estică în apropiere de orașul petrila din județul Hunedoara.

Structura administrativă a județului Arad cuprinde:

- 1 municipiuArad, care este și reședință de județ;

- 9 orașe: Chișineu-Criș, Curtici, Ineu, Lipova, Nădlac, Pâncota, Pecica, Sântana, Sebiș;

- 68 comune (care totalizează 273 sate).

Tabelul 3.4-1 – Evoluția structurii administrative a județului Arad

| Anul | Numărul oraşelor şi municipiilor | din care: municipii | Numărul comunelor | Numărul satelor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 8 | 1 | 67 | 273 |
| 1995 | 8 | 1 | 67 | 273 |
| 2000 | 8 | 1 | 67 | 273 |
| 2001 | 8 | 1 | 67 | 273 |
| 2002 | 8 | 1 | 67 | 273 |
| 2003 | 9 | 1 | 66 | 271 |
| 2004 | 10 | 1 | 68 | 270 |
| 2005 | 10 | 1 | 68 | 270 |
| 2006 | 10 | 1 | 68 | 270 |
| 2007 | 10 | 1 | 68 | 270 |
| 2008 | 10 | 1 | 68 | 270 |
| 2009 | 10 | 1 | 68 | 270 |
| 2010 | 10 | 1 | 68 | 270 |

Sursa: DJS Arad

Evoluția populației județului Arad, la recensăminte, este prezentată în tabelul urmăror:

Tabel 3.4-2Populația și densitatea populației la recensăminte

| Județul ARAD | Numãrul locuitorilor | Locuitori/km² |
| --- | --- | --- |
| 29 decembrie 1930 | 488.359 | 63,0 |
| 25 ianuarie 1948 | 476.207 | 61,4 |
| 21 februarie 1956 | 475.620 | 61,3 |
| 15 martie 1966 | 481.248 | 62,1 |
| 5 ianuarie 1977 | 512.020 | 66,0 |
| 7 ianuarie 1992 | 487.617 | 62,9 |
| 18 martie 2002 | 461.791 | 59,6 |
| Octombrie 2011 | 430.329 | 55,54 |

Sursa: DJS Arad

Populația județului Arad era la 1 iulie 2010 de 454.992 locuitori (cf. DJS Arad), din care 250.520 (55%) populație urbană și 204.402 (45%) populație rurală, fiind un județ puternic urbanizat. Densitatea medie a populației la nivelul județului este de 58,7 locuitori/km2, cu mult sub media pe țară de 89,8 locuitori/km2.

Conform rezultatelor recensământului din 2011, populația stabilă era de 430.629 persoane, din care 420 mii au fost persoane prezente, iar 10 mii temporar absente. Din totalul populației stabile 238,6 mii perosane aveau domiciliul/ reședința în municipii și orașe (55,4%), iar 192 mii persoane locuiau în comune (44,6%). Din punct de vedere al populației stabile, județul Arad se situează pe locul 20 în ierarhia județelor.

Tabelele următoare prezintă evoluția populației județului Arad pe medii (urban/rural) și pe sexe, că și modificările survenite în structura acesteia.

Tabel 3.4-3 Populația, pe sexe și medii, la 1 Ianuarie 2011

| Anul | Total (număr persoane) |  |  | Urban (număr persoane) |  |  | Rural (număr persoane) |  |  | Locuitori / km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ambele sexe | Masculin | Feminin | Ambele sexe | Masculin | Feminin | Ambele sexe | Masculin | Feminin |  |
| 2000 | 476.373 | 229.185 | 247.188 | 246.560 | 117.169 | 129.391 | 229.813 | 112.016 | 117.797 | 61,4 |
| 2001 | 476.188 | 228.942 | 247.246 | 246.172 | 116.903 | 129.269 | 230.016 | 112.039 | 117.977 | 61,4 |
| 2002 | 463.432 | 222.881 | 240.551 | 235.135 | 111.559 | 123.576 | 228.297 | 111.322 | 116.975 | 59,8 |
| 2003 | 462.248 | 222.225 | 240.023 | 233.935 | 110.876 | 123.059 | 228.313 | 111.349 | 116.964 | 59,6 |
| 2004 | 461.578 | 221.785 | 239.793 | 246.146 | 116.754 | 129.392 | 215.432 | 105.031 | 110.401 | 59,5 |
| 2005 | 460.457 | 221.354 | 239.103 | 255.928 | 121.441 | 134.487 | 204.529 | 99.913 | 104.616 | 59,4 |
| 2006 | 458.920 | 220.683 | 238.237 | 254.571 | 120.722 | 133.849 | 204.349 | 99.961 | 104.388 | 59,2 |
| 2007 | 457.958 | 220.326 | 237.632 | 254.072 | 120.406 | 133.666 | 203.886 | 99.920 | 103.966 | 59,1 |
| 2008 | 457.318 | 220.226 | 237.092 | 252.679 | 119.748 | 132.931 | 204.639 | 100.478 | 104.161 | 59,0 |
| 2009 | 457.306 | 220.436 | 236.870 | 252.028 | 119.532 | 132.496 | 205.278 | 100.904 | 104.374 | 59,0 |
| 2010 | 455.477 | 219.739 | 235.738 | 250.951 | 119.151 | 131.800 | 204.526 | 100.588 | 103.938 | 59,0 |

Tabel 3.4-4Populația, pe sexe și medii, la 1 Iulie

| Anul | Total (număr persoane) |  |  | Urban (număr persoane) |  |  | Rural (număr persoane) |  |  | Locuitori / km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ambele sexe | Masculin | Feminin | Ambele sexe | Masculin | Feminin | Ambele sexe | Masculin | Feminin |  |
| 1990 | 508.302 | 246.974 | 261.328 | 271.678 | 131.315 | 140.363 | 236.624 | 115.659 | 120.965 | 65,6 |
| 1995 | 479.575 | 231.465 | 248.110 | 251.094 | 119.953 | 131.141 | 228.481 | 111.512 | 116.969 | 61,8 |
| 2000 | 476.272 | 229.111 | 247.161 | 245.527 | 116.586 | 128.941 | 230.745 | 112.525 | 118.220 | 61,4 |
| 2001 | 475.339 | 228.486 | 246.853 | 245.917 | 116.686 | 129.231 | 229.422 | 111.800 | 117.622 | 61,3 |
| 2002 | 462.427 | 222.350 | 240.077 | 234.173 | 111.003 | 123.170 | 228.254 | 111.347 | 116.907 | 59,6 |
| 2003 | 461.744 | 221.907 | 239.837 | 233.341 | 110.558 | 122.783 | 228.403 | 111.349 | 117.054 | 59,5 |
| 2004 | 460.466 | 221.309 | 239.157 | 256.117 | 121.539 | 134.578 | 204.349 | 99.770 | 104.579 | 59,4 |
| 2005 | 459.286 | 220.861 | 238.425 | 255.083 | 121.021 | 134.062 | 204.203 | 99.840 | 104.363 | 59,2 |
| 2006 | 458.487 | 220.514 | 237.973 | 254.425 | 120.583 | 133.482 | 204.062 | 99.931 | 104.131 | 59,1 |
| 2007 | 457.713 | 220.355 | 237.358 | 253.437 | 120.113 | 133.324 | 204.276 | 100.242 | 104.034 | 59,0 |
| 2008 | 457.318 | 220.226 | 237.092 | 252.679 | 119.748 | 132.931 | 204.639 | 100.478 | 104.161 | 59,0 |
| 2009 | 455.952 | 219.807 | 236.145 | 251.386 | 119.246 | 132.140 | 204.566 | 100.561 | 104.005 | 58,8 |
| 2010 | 454.992 | 219.493 | 235.429 | 250.520 | 118.907 | 131.613 | 204.402 | 100.586 | 103.816 | 58,7 |
| 2011 | 430.629 | 207.508 | 223.121 | 238.600 | 113.619 | 124.981 | 190.029 | 93.889 | 98.140 | 55,54 |

Sursa: DJS Arad

Tabel 3.4-5 - Mișcarea naturală a populației, pe medii

| Judeţul Arad | 2005 |  |  | 2006 |  |  | 2007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural |
| Date absolute (număr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Născuţi-vii | 4467 | 2436 | 2031 | 4428 | 2450 | 1978 | 4330 | 2427 | 1903 |
| Decese | 6585 | 3288 | 3297 | 6516 | 3182 | 3334 | 6027 | 3010 | 3017 |
| Sporul natural | -2118 | -852 | -1266 | -2088 | -732 | -1356 | -1697 | -583 | -1114 |
| Căsătorii | 2936 | 1944 | 992 | 3175 | 2053 | 1122 | 3976 | 2269 | 1707 |
| Divorţuri | 706 | 507 | 199 | 718 | 498 | 220 | 936 | 682 | 254 |
| Născuţi-morţi | 42 | 25 | 17 | 32 | 21 | 11 | 29 | 12 | 17 |
| Decese la o vârstă sub 1 an | 44 | 20 | 24 | 49 | 25 | 24 | 45 | 24 | 21 |
| Rate (la 1000 locuitori) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Născuţi-vii | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.3 |
| Decese | 14.4 | 13.0 | 16.1 | 14.2 | 12.6 | 16.3 | 13.2 | 12.0 | 14.7 |
| Sporul natural | -4.6 | -3.4 | -6.2 | -4.6 | -2.9 | -6.6 | -3.7 | -2.3 | -5.5 |
| Căsătorii | 6.4 | 7.7 | 4.9 | 6.9 | 8.1 | 5.5 | 8.7 | 9.0 | 8.4 |
| Divorţuri | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 2.7 | 1.2 |
| Născuţi-morţi la 1000 născuţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vii+morţi) | 9.3 | 10.2 | 8.3 | 7.2 | 8.3 | 5.6 | 6.7 | 4.9 | 8.9 |
| Decese la o vârstă sub 1 an la 1000 născuţi-vii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.9 | 8.2 | 11.8 | 11.1 | 10.2 | 12.1 | 10.4 | 9.9 | 11.0 |
| Date absolute (număr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Născuţi-vii | 4504 | 2512 | 1992 | 4482 | 2555 | 1927 | 4255 | 2385 | 1870 |
| Decese | 6072 | 3005 | 3067 | 6248 | 3131 | 3117 | 6133 | 3094 | 3039 |
| Sporul natural | -1568 | -493 | -1075 | -1766 | -576 | -1190 | -1878 | -709 | -1169 |
| Căsătorii | 3068 | 1929 | 1139 | 2769 | 1764 | 1005 | 2604 | 1676 | 928 |
| Divorţuri | 792 | 585 | 207 | 657 | 469 | 188 | 604 | 459 | 145 |
| Născuţi-morţi | 28 | 18 | 10 | 18 | 9 | 9 | 35 | 19 | 16 |
| Decese la o vârstă sub 1 an | 44 | 25 | 19 | 40 | 27 | 16 | 41 | 18 | 23 |
| Rate (la 1000 locuitori) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Născuţi-vii | 9.9 | 10.0 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.1 |
| Decese | 13.3 | 11.9 | 15.0 | 13.7 | 9.9 | 14.6 | 13.5 | 12.4 | 14.9 |
| Sporul natural | -3.4 | -2.0 | -5.2 | -3.9 | -2.3 | -5.8 | -4.1 | -2.8 | -5.7 |
| Căsătorii | 6.7 | 7.6 | 5.6 | 6.1 | 7.0 | 4.9 | 5.7 | 6.7 | 4.5 |
| Divorţuri | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 0.7 |
| Născuţi-morţi la 1000 născuţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vii+morţi) | 6.2 | 7.2 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4.6 | 8.2 | 7.9 | 8.5 |
| Decese la o vârstă sub 1 an la 1000 născuţi-vii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8 | 10.0 | 9.5 | 8.9 | 9.4 | 8.3 | 9.6 | 7.5 | 12.3 |

Tabel 3.4-6 - Durata medie a vieţii, pe sexe

| Anii | Ambele sexe | Masculin | Feminin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1998-2000 | 69,89 | 66,46 | 73,46 |
| 1999-2001 | 70,47 | 67 | 74,03 |
| 2000-2002 | 70,63 | 67,18 | 74,14 |
| 2001-2003 | 70,35 | 66,92 | 73,85 |
| 2002-2004 | 70,55 | 67,06 | 74,11 |
| 2003-2005 | 70,93 | 67,34 | 74,59 |
| 2006 | 71,5 | 68,15 | 74,88 |
| 2007 | 71,82 | 68,62 | 75,01 |
| 2008 | 72,3 | 69,17 | 75,39 |
| 2009 | 72,76 | 69,42 | 76,08 |
| 2010 | 72,83 | 69,3 | 76,41 |

Tabel 3.4-7 - Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii

| Anii | Total |  |  | Urban |  |  | Rural |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plecaţi | Sosiţi | Sold | Plecaţi | Sosiţi | Sold | Plecaţi | Sosiţi | Sold |
| 2004 | 6373 | 8042 | 1669 | 3487 | 3414 | -73 | 2886 | 4628 | 1742 |
| 2005 | 4643 | 5540 | 897 | 2603 | 2382 | -221 | 2040 | 3158 | 1118 |
| 2006 | 5971 | 7616 | 1645 | 3255 | 3691 | 436 | 2716 | 3925 | 1209 |
| 2007 | 6911 | 8576 | 1665 | 3937 | 3905 | -32 | 2974 | 4671 | 1697 |
| 2008 | 6972 | 8489 | 1517 | 3865 | 3684 | -181 | 3107 | 4805 | 1698 |
| 2009 | 5884 | 6545 | 661 | 3117 | 3131 | 14 | 2767 | 3414 | 647 |
| 2010 | 7997 | 9321 | 1324 | 4287 | 4540 | 253 | 3710 | 4781 | 1071 |

#### Forța de muncă

Tabel 3.4-8 - Populația ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale (date medii)

| CAEN Rev.2 | mii persoane |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actvitatea | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Total economie | 203,7 | 189,2 | 188,4 |  |  |
| Agricultura, silvicultura și pescuit | 46,9 | 46,2 | 46,0 |  |  |
| Industrie –total- | 61,8 | 54,6 | 54,9 |  |  |
| din care: |  |  |  |  |  |
| Industrie extractivă | 1,3 | 0,9 | 0,3 |  |  |
| Industrie prelucrătoare | 58,3 | 49,8 | 50,8 |  |  |
| Energie electrică și termică, gaze și apă | 2,2 | 1,4 | 1,3 |  |  |
| Distribuția apei; salubritate; deșeuri |  | 2,5 | 2,5 |  |  |
| Construcţii | 11,7 | 11,1 | 10,8 |  |  |
| Comerţ; reparaţii auto-moto | 32,2 | 28,8 | 28,5 |  |  |
| Transport şi depozitare | 11,6 | 10,5 | 10,6 |  |  |
| Hoteluri și restaurante | 2,9 | 2,5 | 2,2 |  |  |
| Informații şi comunicaţii |  | 1,2 | 1,2 |  |  |
| Intermedieri financiare | 1,9 | 2,1 | 1,9 |  |  |
| Tranzacţii imobiliare | 8,9 | 0,9 | 1,2 |  |  |
| Activităţi profesionale, ştiinţifice și tehnice |  | 2,1 | 2,3 |  |  |
| Activităţi de servicii administrative și suport |  | 2,8 | 2,5 |  |  |
| Administraţie publică și apărare; asig.sociale | 4,4 | 4,7 | 4,5 |  |  |
| Învăţământ | 8,5 | 8,4 | 8,0 |  |  |
| Sănătate și asistenţă socială | 8,0 | 7,7 | 7,5 |  |  |
| Activităţi de spectacole, culturale şi recreat. |  | 1,3 | 1,1 |  |  |
| Alte activităţi de servicii | 4,9 | 4,3 | 5,2 |  |  |
| SURSA: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului. |  |  |  |  |  |

Tabel 3.4 -9Numărul mediu al salariaţilor

| mii persoane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anii | Total salariaţi | din care: muncitori |
| 1990 | 174,1 | 139.5 |
| 1995 | 140,4 | 96.3 |
| 2000 | 107,7 | 72.0 |
| 2001 | 108,1 | 71.3 |
| 2002 | 109,1 | 75.1 |
| 2003 | 111,8 | 70.9 |
| 2004 | 113,2 | 68.3 |
| 2005 | 115,7 | 70.7 |
| 2006 | 119,8 | 77.2 |
| 2007 | 120,4 | 77.6 |
| 2008 | 124,4 | ... |
| 2009 | 110,9 | ... |
| 2010 | 107,0 | ... |
| SURSA: Cercetarea stațistică privind costul forţei de munca |  |  |

Tabel 2.5.3.-10 -Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale

| CAEN Rev.2 | mii persoane |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actvitatea | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Total economie | 124.4 | 110.9 | 107.0 |  |  |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 3.8 | 3.4 | 3.3 |  |  |
| Industrie –total- | 52.6 | 44.1 | 43.7 |  |  |
| din care: |  |  |  |  |  |
| Industrie extractivă | 1.3 | 0.9 | 0.3 |  |  |
| Industrie prelucrătoare | 49.1 | 39.6 | 39.8 |  |  |
| Energie electrică și termică, gaze, apă | 2.2 | 1.4 | 1.3 |  |  |
| Distribuția apei;salubritate;deşeuri |  | 2.2 | 2.3 |  |  |
| Construcţii | 7.6 | 6.0 | 5.2 |  |  |
| Comerţ, reparaţii auto-moto | 19.5 | 17.5 | 16.7 |  |  |
| Transport şi depozitare | 8.4 | 7.3 | 6.8 |  |  |
| Hoteluri şi restaurante | 2.8 | 2.5 | 2.2 |  |  |
| Informații şi comunicaţii |  | 1.1 | 1.2 |  |  |
| Intermedieri financiare și asigurări | 1.9 | 2.1 | 1.9 |  |  |
| Tranzacţii imobiliare | 5.8 | 0.7 | 1.1 |  |  |
| Activităţi profesionale, ştiiţifice şi tehnice |  | 1.6 | 1.8 |  |  |
| Activităţi de servicii administrative și suport |  | 2.8 | 2.5 |  |  |
| Admin. publică și apărare; asig.soc.publice | 4.4 | 4.7 | 4.5 |  |  |
| Învăţământ | 8.2 | 8.2 | 7.9 |  |  |
| Sănătate și asistenţă socială | 6.8 | 6.9 | 6.6 |  |  |
| Activităţi de spectacole, culturale şi recreat. |  | 1.2 | 1.0 |  |  |
| Alte activităţi de servicii | 2.6 | 0.8 | 0.6 |  |  |
| SURSA: Cercetarea stațistică privind costul forţei de muncă. |  |  |  |  |  |

Tabel 3.4.-12 - Şomerii înregistraţi şi rata şomajului

| Anii | Şomerii înregistraţi la Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă (număr persoane) |  |  | Rata şomajului (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Femei | Bărbaţi | Total | Femei | Bărbaţi |
| 1991 | 3,194 | 2,481 | 713 | 1.4 | 2.3 | 0.6 |
| 1995 | 11,781 | 6,184 | 5,597 | 5.1 | 5.8 | 4.5 |
| 2000 | 17,430 | 7,036 | 10,394 | 8.4 | 7.4 | 9.4 |
| 2001 | 12,455 | 5,712 | 6,743 | 6.1 | 5.8 | 6.4 |
| 2002 | 10,273 | 4,995 | 5,278 | 5.0 | 5.2 | 4.9 |
| 2003 | 9,726 | 4,254 | 5,472 | 4.7 | 4.4 | 4.9 |
| 2004 | 7,488 | 3,162 | 4,326 | 3.6 | 3.3 | 3.9 |
| 2005 | 7,551 | 3,102 | 4,449 | 3.6 | 3.1 | 4.0 |
| 2006 | 7,036 | 2,942 | 4,094 | 3.3 | 3.0 | 3.6 |
| 2007 | 4,929 | 2,482 | 2,447 | 2.3 | 2.5 | 2.2 |
| 2008 | 6,549 | 3,140 | 3,409 | 3.1 | 3.3 | 3.0 |
| 2009 | 14,591 | 6,490 | 8,101 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 2010 | 11,068 | 4,853 | 6,215 | 5.2 | 4.8 | 5.5 |
| SURSA: AgențiaNațională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. |  |  |  |  |  |  |

#### Urbanizare

Urbanizarea unei unități administrative teritoriale, respective a unui județ, se măsoară prindotările edilitare și serviciile publice de care beneficiază populația acesteia. Tabelele următoare prezintă evoluția în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă, canalizarea și spațiile verzi din localitățile județului Arad.

Tabel 3.4-13 Canalizare publică și spaţii verzi

| Judeţul Arad | UM | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localităţi cu instalaţii de canalizare publică |  |  |  |  |  |  |
| Total, din care: | număr | 26 | 27 | 28 | 28 |  |
| municipii şi oraşe | număr | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare publică | km | 587.7 | 621.7 | 695.2 | 710.2 |  |
| Suprafaţa spaţiilor verzi în municipii şi oraşe | ha | 355 | 361 | 340 | 339 |  |

Tabel 3.4-14 Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor

| Anii | Apă potabilă distribuită consumatorilor |  |
| --- | --- | --- |
|  | Total (mii m3) | din care: pentru uz casnic |
| ARAD |  |  |
| 1990 | 79,290 | 15,561 |
| 1995 | 49,205 | 24,121 |
| 2000 | 44,092 | 28,644 |
| 2001 | 38,510 | 25,401 |
| 2002 | 32,832 | 19,215 |
| 2003 | 25,553 | 15,547 |
| 2004 | 21,865 | 14,223 |
| 2005 | 21,396 | 14,222 |
| 2006 | 20,781 | 14,227 |
| 2007 | 19,059 | 13,203 |
| 2008 | 19,425 | 13,297 |
| 2009 | 19,413 | 13,940 |
| 2010 | 16,780 | 12,102 |

Tabel 3.4-15 Reţeaua de distribuție a apei potabile

| Judeţul Arad | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localităţi cu instalaţii de alimentare cu apă potabilă (număr) - la sfârşitul anului - |  |  |  |  |  |
| Total | 49 | 52 | 58 | 66 | 66 |
| din care: |  |  |  |  |  |
| mmunicipii şi oraşe | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Lungimea totală simplă a rețelei de distribuție a apei potabile (km) – la sfârşitul anului |  |  |  |  |  |
|  | 1,527.50 | 1,631.20 | 1,653.80 | 1,788.30 | 1,871.20 |
| Judeţul Arad | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Localităţi cu instalaţii de alimentare cu apă potabilă (număr) - la sfârşitul anului - |  |  |  |  |  |
| Total | 67 | 67 | 68 | 69 |  |
| din care: |  |  |  |  |  |
| mmunicipii şi oraşe | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Lungimea totală simplă a rețelei de distribuție a apei potabile (km) – la sfârşitul anului | 1,786.20 | 1,940.60 | 2,101.70 | 2,152.60 |  |

#### Economia județului

Tabelele următoare prezintă structura economiei județului Arad pe ramuri ale economiei naționale și contribuția fiecărei ramuri la cifra de afaceri a județului, că și numărul de persoane implicat în fiecare ramură.

Tabel 3.4-16 Cifra de afaceri, investițiile brute, investițiile nete și personalul unităţilor locale active

| Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2) | Cifra de afaceri (milioane lei RON prețuri curente) | Investiții brute (milioane lei RON prețuri curente) | Investiții nete (milioane lei RON prețuri curente) | Personalul1) (număr persoane) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARAD |  |  |  |  |
|  | 2008 |  |  |  |
| Total | 17,761 | 1,946 | 1,235 | 106,235 |
| Industrie extractivă | 108 | 40 | 14 | 876 |
| Industrie prelucrătoare | 6,224 | 483 | 339 | 47,736 |
| Energie electrică și termică, gaze,apă, aer | 170 | 1 | 11 | 1,204 |
| Distribuția apei, salubritate, deșeuri, decontamin. | 219 | 41 | 26 | 1,641 |
| Construcţii | 1,288 | 294 | 169 | 9,441 |
| Comerţ cu ridicata și cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor și motocicletelor şi a bunurilor personale și casnice | 7,411 | 81 | 349 | 2,373 |
| Transport şi depozitare | 1,277 | 227 | 173 | 9,079 |
| Hoteluri şi restaurante | 197 | 39 | 31 | 3,394 |
| Informații şi comunicaţii | 128 | 15 | 12 | 996 |
| Tranzacţii imobiliare | 588 | 194 | 91 | 7,178 |
| Învăţământ2) | 4 | 1 | 1 | 131 |
| Sănătate și asistenţă socială 2) | 67 | 17 | 13 | 975 |
| Alte activităţi de servicii | 8 | 102 | 6 | 1,211 |
|  | 2009 |  |  |  |
| Total | 15,480 | 1,335 | 858 | 95,220 |
| Industrie extractivă | 33 | 31 | 7 | 418 |
| Industrie prelucrătoare | 5,775 | 429 | 288 | 42,733 |
| Energie electrică și termică, gaze,apă, aer | 186 | 60 | 59 | 1,159 |
| Distribuția apei, salubritate, deșeuri, decontamin. | 22 | 86 | 14 | 1,422 |
| Construcţii | 1,110 | 81 | 51 | 7,562 |
| Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi | 5,822 | 219 | 140 | 19,541 |
| întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale și casnice |  |  |  |  |
| Transport şi depozitare | 1,232 | 172 | 141 | 8,470 |
| Hoteluri şi restaurante | 200 | 35 | 21 | 3,387 |
| Informații şi comunicaţii | 146 | 23 | 12 | 903 |
| Tranzacţii imobiliare | 577 | 170 | 103 | 7,339 |
| Învăţământ2) | 4 | 0 | 0 | 158 |
| Sănătate şi asistenţă socială 2) | 58 | 11 | 9 | 1,087 |
| Alte activităţi de servicii | 117 | 18 | 1 | 1,041 |
|  | 2010 |  |  |  |
| Total | 18,658 | 1,383 | 904 | 92,959 |
| Industrie extractivă | 33 | 11 | 4 | 387 |
| Industrie prelucrătoare | 7,590 | 502 | 314 | 43,722 |
| Energie electrică și termică, gaze,apă, aer | 229 | 14 | 13 | 1,172 |
| Distribuția apei, salubritate, deşeuri, decontamin. |  | 156 | 134 | 1,645 |
|  | 16 |  |  |  |
| Construcţii | 1,141 | 68 | 30 | 6,527 |
| Comerţ cu ridicata și cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor și a bunurilor personale și casnice | 6,464 | 164 | 100 | 17,950 |
| Transport şi depozitare | 1,469 | 181 | 135 | 834 |
| Hoteluri şi restaurante | 178 | 54 | 31 | 3,212 |
| Informații şi comunicaţii | 130 | 2 | 1 | 858 |
| Tranzacţii imobiliare | 603 | 204 | 128 | 7,155 |
| Învăţământ2) | 3 | 1 | 1 | 170 |
| Sănătate şi asistenţă socială 2) | 74 | 16 | 10 | 1,101 |
| Alte activităţi de servicii | 128 | 10 | 3 | 1,026 |
| 1) Numărul mediu de persoane ocupate=numărul total de personal (salariat și nesalariat) care a lucrat în cursul perioadei de referinţă, inclusiv personalul detaşat (care lucrează în afără întreprinderii), remunerat de întreprindere. |  |  |  |  |
| 2) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate și asistenţă socială, organizate că societăţi comerciale |  |  |  |  |
| (*) Sub 0,5 milioane lei (RON). |  |  |  |  |

Utilizarea fondului funciar al județului este prezentată în continuare:

Tabel 3.4-17 Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie

| hectare |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anii | Suprafaţa totală | Suprafaţa agricolă | din care, pe categorii de folosinţă: |  |  |  |  |
|  |  |  | Arabilă | Păşuni | Fâneţe | Vii 1) | Livezi 2) |
| 1990 | 775,409 | 510,292 | 352,812 | 120,651 | 25,343 | 4,111 | 7,375 |
| 1995 | 775,409 | 511,635 | 347,604 | 128,050 | 25,493 | 4,011 | 6,477 |
| 2000 | 775,409 | 511,587 | 347,780 | 128,523 | 25,579 | 3,726 | 5,979 |
| 2001 | 775,409 | 511,520 | 348324 | 128,102 | 25,293 | 3,814 | 5,987 |
| 2002 | 775,409 | 511,564 | 348,670 | 128,145 | 25,304 | 3,692 | 5,753 |
| 2003 | 775,409 | 511,620 | 348,827 | 128,237 | 25,369 | 3,613 | 5,574 |
| 2004 | 775,409 | 511,562 | 348,881 | 128,077 | 25,428 | 3,605 | 5,571 |
| 2005 | 775,409 | 511,475 | 349,330 | 127,319 | 25,661 | 3,603 | 5,562 |
| 2006 | 775,409 | 511,258 | 349,290 | 127,123 | 25,664 | 3,603 | 5,578 |
| 2007 | 775,409 | 511,224 | 350,008 | 126,533 | 25,502 | 3,603 | 5,578 |
| 2008 | 775,409 | 510,770 | 349,579 | 126,505 | 25,528 | 3,577 | 5,581 |
| 2009 | 775,409 | 510,624 | 349,856 | 126,109 | 25,495 | 3,577 | 5,587 |
| 2010 | 775,409 | 500,354 | 349,735 | 118,236 | 23,707 | 3,538 | 5,138 |
| NOTĂ: Fondul funciar după modul de folosinţă pe judeţe, reprezintă terenurile aflate în proprietatea deţinătorilor în rază administrativă. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Vii şi pepiniere viticole. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Livezi și pepiniere pomicole. |  |  |  |  |  |  |  |
| SURSA: Agenția Naţionalăde Cadastru și Publicitate Imobiliară. |  |  |  |  |  |  |  |

Se poate observa că suprafața agricolă totală a scăzut, dar suprafața arabilă prezintă în continuare ponderea cea mai importantă. Modul în care este cultivată aceasta este prezentat în tabelul următor:

Tabel 3.4-18 Suprafaţa cultivată, cu principalele culturi

| Anii | Suprafaţa cultivată - total | Cereale pentru boabe | din care: |  |  |  | Cartofi - total | Sfeclă de zahăr | Plante uleioase | din care: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Grâu | Secară | Orz şi orzoaică | Porumb boabe |  |  |  | Floarea soarelui | Legume |
| 1990 | 347,519 | 227,007 | 90,651 | 859 | 29,664 | 98,389 | 6,949 | 9,262 | 20,323 | 7,242 | 10,751 |
| 1995 | 343,164 | 259,078 | 110,406 | 433 | 33,284 | 101,862 | 4,417 | 7,936 | 23,896 | 22,274 | 8,599 |
| 2000 | 287,817 | 220,200 | 62,459 | 35 | 19,023 | 126,455 | 5,153 | 2,219 | 22,399 | 10,712 | 9,891 |
| 2001 | 309,998 | 248,546 | 84,312 | 0 | 21,908 | 128,162 | 4,708 | 2,155 | 19,069 | 14,577 | 9,233 |
| 2002 | 316,454 | 233,850 | 64,646 | 10 | 21,053 | 132,826 | 5,300 | 2,069 | 27,857 | 20,906 | 10,225 |
| 2003 | 334,042 | 235,217 | 69,300 | 92 | 18,394 | 131,250 | 5,354 | 1,129 | 31,181 | 25,189 | 10,656 |
| 2004 | 341,084 | 287,104 | 118,651 | 81 | 18,839 | 132884 | 5,111 | 567 | 23,988 | 21,185 | 9,939 |
| 2005 | 285,252 | 219,506 | 93,169 | 9 | 17,349 | 97,330 | 5,167 | 1,273 | 28,517 | 24,764 | 9,182 |
| 2006 | 264,912 | 195,153 | 75,696 | 31 | 15,841 | 91,417 | 5,059 | 1,646 | 31,483 | 26,154 | 10,674 |
| 2007 | 236,578 | 182,140 | 63,343 | 150 | 7,353 | 103,931 | 1,548 | 438 | 29,646 | 22,540 | 9,069 |
| 2008 | 261,181 | 192,392 | 64,555 | 710 | 10,359 | 103,910 | 5,475 | 639 | 24,804 | 19,355 | 15,363 |
| 2009 | 252,835 | 190,907 | 62,809 | 366 | 9,126 | 101,201 | 8,127 | 627 | 16,846 | 12,582 | 12,322 |
| 2010 | 264,295 | 195,639 | 69,884 | 397 | 5,707 | 100,622 | 8,717 | 551 | 27,404 | 18,500 | 12,090 |
| 1) | Nu este cuprinsă suprafaţa grădinilor familiale şi a culturilor succesive. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Inclusiv suprafaţa grădinilor familiale şi a culturilor succesive. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SURSA: Începând cu anul 2004, cercetări stațistice selective aliniate la acquis-ul comunitar în domeniul stațisticii agricole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pentru anii anteriori, cercetări stațistice bazate pe surse administrative. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Veniturile populației

Tabelele următoare prezintă evoluția veniturilor populației, în principal evoluția salariilor acesteia, veniturile bănești și în special salariile reprezenând principalele de categorii de venituri ale gospodăriilor populației.

Tabel 3.4-19 Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale, total salariaţi

| Județul Arad | lei(RON) / salariat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actvitatea | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Total economie | 437 | 538 | 666 | 790 | 953 |
| Agricultură, vânătoare și silvicultură | 407 | 511 | 497 | 638 | 807 |
| Pescuit și piscicultură | 320 | 393 | 689 | 829 | 592 |
| Industrie –total- | 423 | 529 | 642 | 731 | 882 |
| din care: |  |  |  |  |  |
| Industrie extractivă | 679 | 837 | 1.022 | 1.126 | 1.634 |
| Industrie prelucrătoare | 394 | 504 | 607 | 686 | 834 |
| Energie electrică și termică, gaze și apă | 708 | 806 | 965 | 1.331 | 1.449 |
| Construcţii | 388 | 443 | 605 | 760 | 944 |
| Comerţ | 340 | 359 | 531 | 674 | 680 |
| Hoteluri şi restaurante | 263 | 304 | 496 | 435 | 531 |
| Transport, depozitare și comunicaţii | 619 | 808 | 926 | 1.073 | 1.377 |
| Intermedieri financiare | 1.117 | 1.348 | 1.660 | 1.752 | 1.424 |
| Tranzacţii imobiliare și alte servicii | 359 | 466 | 559 | 668 | 834 |
| Administraţie publică și apărare | 685 | 913 | 1106 | 1.521 | 1.848 |
| Învăţământ | 444 | 612 | 683 | 913 | 1.118 |
| Sănătate și asistenţă socială | 387 | 499 | 649 | 788 | 1.039 |
| Celelalte activităţi ale economiei naţionale | 400 | 549 | 557 | 666 | 747 |
| (continuare) CAEN Rev.2 | lei(RON) / salariat |  |  |  |  |
| Actvitatea | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Total economie | 1.143 | 1.215 | 1.246 |  |  |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 911 | 1.036 | 961 |  |  |
| Industrie –total- | 1.066 | 1.163 | 1.245 |  |  |
| din care: |  |  |  |  |  |
| Industrie extractivă | 1.896 | 2.009 | 1.234 |  |  |
| Industrie prelucrătoare | 1.004 | 1.092 | 1.199 |  |  |
| Energie electrică și termică, gaze și apă | 2.244 | 2.500 | 2.440 |  |  |
| Distribuţia apei, salubritate, deșeuri | 1.152 | 1.238 | 1.342 |  |  |
| Construcţii | 1.041 | 1.057 | 1.188 |  |  |
| Comerţ, reparaţii auto-moto | 811 | 866 | 1.014 |  |  |
| Transport, depozitare | 1.567 | 1.681 | 1.698 |  |  |
| Hoteluri şi restaurante | 641 | 685 | 680 |  |  |
| Informații şi comunicaţii | 1.300 | 1.496 | 1.912 |  |  |
| Intermedieri financiare şi asigurari | 2.511 | 2.432 | 2.679 |  |  |
| Tranzacţii imobiliare | 794 | 1.279 | 816 |  |  |
| Activităţi profesionale, ştiinţifice și tehnice | 1.353 | 1.325 | 1.118 |  |  |
| Activităţi de servicii administrative și suport | 733 | 777 | 810 |  |  |
| Admin. publică, apărare și asig.soc. publice | 2.449 | 2.012 | 1.699 |  |  |
| Învăţământ | 1.454 | 1.545 | 1.296 |  |  |
| Sănătate și asistenţă socială | 1.209 | 1.230 | 1.196 |  |  |
| Activităţi de spectacole, culturale şi recreat. | 920 | 987 | 909 |  |  |
| Celelalte activităţi ale economiei naţionale | 730 | 895 | 872 |  |  |
| SURSA: Cercetarea stațistică privind costul forţei de muncă. |  |  |  |  |  |

Caracteristicile principale ale evoluției socio-economice a județului Arad sunt prezentate sintetic în tabelul următor:

Tabel 3.4-20 Evoluția principalilor indicatori economici din județul Arad, 2012- 2016

|  | U.M. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Creșterea reala a PIB | % | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 3,0 |
| PIB / cap de locuitor | Euro | 6.448 | 6.873 | 7.303 | 7.803 | 8.255 |
| - rata anuala de creștere | % |  |  |  |  |  |
| Salariul mediu net: | Lei/lună | 1.360 | 1.461 | 1.554 | 1.620 | 1.671 |
| - rata anuala de creștere (reala) | % | 5,8 | 7,4 | 6,4 | 4,2 | 3,2 |
| Rata somajului inregistrat | % | 3,7 | 3,5 | 3,0 | 2,3 | 2,0 |

Sursa: CNP - Proiecția principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial, iunie 2013

Comparând evoluția principalilor indicatori la nivel de județ cu evoluția la nivelul regiunii Vest se poate observa că județul Arad înregistrează o creștere mai mică decât media la nivelul regiunii, dar acest decalaj nu este semnificativ.

## Cadrul legal si institutional

### Cadrul legal

#### Legislația europeană

- În sectorul mediului

- Directiva Consiliului 85/337/EEC, din data 27 iunie 1985, privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 L 73 5 14.3.1997, Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 și Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009;

- Directiva 97/11/EC care amendează Directiva Consiliului 85/337/EEC, din data 27 iunie 1985, privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Directiva 2003/35/EC de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a Directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justițieDirectiva 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului;

- In domeniul calității apei

- Directiva 97/11/EC de modificare a Directivei Consiliului 85/337/EECprivind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

- Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului umanmodificată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 septembrie 2003 și de Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009; Directiva 91/271/ec privind tratarea apelor urbane reziduale modificată de Directiva 98/15/CE a Comisiei din 27 februarie 1998, Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 septembrie 2003 și Regulamentul (CE) NR. 1137/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008;

- Privind finanțarea

- REGULAMENTUL CONSILIULUI (EC) nr. 1083/2006, din 11 Iulie 2006, de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de Abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999

- Regulamentul nr. 1084/2006 privind Fondul de Coeziune

- REGULAMENTUL COMISIEI (EC) nr. 1828/2006, din 8 Decembrie 2006, privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006

- Regulamentul 1341/2008 de modificare a Regulamentului 1828/2006

- Regulamentul 846/2009 de modificare a Regulamentului 1828/2006

#### Regulamentul 846/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr.  1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională Legislatia națională

- Legislație primară:

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată după amendamentul prin legea nr. 286/2006;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și statutul legal al acesteia;

- Legea nr. 51/2006a serviciilor comunitare de utilităţi publice stabileşte cadrul juridic şi instituțional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile și instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciilor comunitare de utilităţi publice, inclusiv a serviciului de salubrizare a localităţilor;

- Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare (intrată în vigoare pe 21 Martie 2007, cu completările și modificările ulterioare) – lege specifică;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare stabileşte principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale și ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale;

- Legea nr. 204/2012 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţa nr. 13/2008 privind modificarea Legii 51/2006 şi a Legii nr. 241/2006;

- HG 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.

- Legislatie secundară:

- Regulamentul-cadru privind serviciile de apă și canalizare, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 88/2007. Prevederile Regulamentului se aplică serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din localităţile în care există sisteme publice de alimentare cu apă și canalizare, indiferent de mărimea acestora. Regulamentul stabileşte cadrul juridic unitar privind funcţionarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, definind condiţiile-cadru şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi relaţiile dintre operatorii şi utilizatorii acestor servicii;

- Ordinul 89/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, stabilind modul de întocmire a caietelor de sarcini, indiferent de forma de gestiune adoptată, de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Asociațiile de Dezvoltare Comunitară, după caz, care înfiinţează, organizează, conduc, coordonează şi controlează funcţionarea serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

- Contractul cadru pentru furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin  Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 90/2007;

- Ordinul 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare. Metodologia  stabileşte modul de calcul al preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare. Preţurile și tarifele trebuie să asigure viabilitatea economică a operatorilor Consultant de supervizare ai serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, interesele utilizatorilor, inclusiv în ceea ce priveşte suportabilitatea acestora, precum și protecţia mediului privind conservarea resurselor de apă;

- HG nr. 671 din 28/06/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice detaliază şi atribuţiile ANRSC.

- Procedura-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, aprobata prin HG nr. 717 din 2 iulie 2008

- Legislatie incidentală

- Legea nr 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, republicată,

- cu modificările și completările ulterioare;

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată  cu modificările și completările ulterioare

- Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizarerepublicată cu modificările și completările ulterioareHG 855/2008 privind aprobarea formatului actului constitutiv și a statutului pentru Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect principal al activității serviciilor locale publice.

#### Analiza cadrului legislativ specific

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată  cu modificările și completările ulterioare;Legea nr 51/2006 definește și specifică Serviciile Publice Locale ca fiind „ansamblul activităților de interes și utilitate publică generală”, desfașurate la nivel de comună, oraș, municipalitate sau național sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților publice locale. Scopul este acela de a satisface necesitățile comunităților locale, dintre care una este aceea a furnizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

- Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr 241/2006, republicată „Furnizarea apei și prestarea serviciilor de canalizare” este definită drept ansamblul activităților de utilitate publică și interes social și economic general, prestate în scopul captării, tratamentului, transportului, depozitării și distribuției apei potabile sau industriale către toți consumatorii de pe raza unei localități, respectiv pentru colectarea, transportul, tratamentul și descărcarea apelor uzate, de ploaie sau de suprafata din zona urbană a localității.

Serviciul public privind furnizarea apei potabile are următoarele elemente componente:

- Activitatea de captare, din surse de suprafață sau subterane;

- Tratamentul apei brute;

- Transportul apei potabile și/sau a apei industriale;

- Depozitarea apei;

- Distribuția apei potabile și/sau industriale.

Serviciul public privind apa uzată are următoarele elemente componente:

- Colectarea, transportul și descărcarea apelor uzate de la consumatori în stațiile de tratare;

- Tratarea apelor uzate și descrcărea apelor tratate în emisar;

- Colectarea, descărcarea și tratamentul adecvat al deșeurilor din canalele de scurgere a apelor de ploaie și asigurarea funcționalității acestora;

- Descărcarea, tratamentul și depozitarea namolului și a altor materiale reziduale similare rezultate din activitățile menționate mai sus;

- Descărcarea apelor de ploaie și de suprafață din zonele urbane ale municipalităților.

- Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare

Conform acestei legi, infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă și canalizare (rețele de furnizare a apei potabile și de canalizare, stații de tratare și auxiliare, cu instalațiile corespunzătoare, clădiri și teren) aparține patrimoniului public. Infrastructura existentă la data semnării Contractului de Delegare și activele rezultate din investițiile desfășurate pe timpul valabilității Contractului de Delegare, sunt astfel active publice și sunt deținute de către unitățile administrativ-teritoriale.

- Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea stabileste faptul că autoritățile locale dețin competențe exclusive și complete pentru a constitui, a organiza, a manageria, a monitoriza și a controla funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

În anumite cazuri județele și nu municipalitățile pot deține competențe și responsabilități exclusive privind serviciile publice de furnizare a apei și de canalizare. Dacă acesta este cazul, județul va (co)deține infrastructura de apă și canalizare și ar trebui să participe ca acționar în procesul de regionalizare. Acest lucru se datorează Ordonanței nr. 69/1994, care limitează și condiționează numarul unităților locale de management al utilităților publice, în funcție de numărul de locuitori ai localității.

- HG 717 /2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice

Prin intremediul acestei HG se aprobă:

- Procedura-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice;

- Criteriile de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciul de alimentare cu apa și de canalizare,si Criteriile de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciul public de alimentare cu energie termică;

- Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice.

#### Armonizarea legislatiei naționale cu legislatia UE

Armonizarea legislației naționale cu legislatia europeana este în derulare și cea mai mare parte a Directivelor UE a fost transpusa în legislatia din România. Corespondența între cele două corpuri legislative este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel 3.5.1-1 Armonizarea legislatiei naționale cu legislatia UE –legislatia de mediu

| Directiva Consiliului 85/337/EEC din data de 27 Iunie 1985, privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată de Directiva 97/11/EC și de Directiva 2003/35/EC | - Hotărâre nr. 445 din 08/04/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; - Ordin nr. 84 din 06/04/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private; - MO nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului; |
| --- | --- |
| Directiva 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului | - HG nr. 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de realizare a evaluarii mediului pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare; - MO nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe; |

Tabel 3.5.2-2   Armonizarea legislatiei naționale cu legislatia europeană – calitatea apei

| Directiva 2000/60/EC de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei amendată de Directiva 2008/32/CE | - Legea apelor nr. 107/1996 modificată prin Legea nr. 310/2004, Legea nr. 112/2006 și Ordonanţa de urgenţă nr. 3 din 05/02/2010Legea nr. 404/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naționale "Apele Române"; - OUG nr. 130/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României; - OUG nr. 64/2011privind stocarea geologică a dioxidului de carbon; - OUG nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului, cu modificările ulterioare; - OM nr. 1012/2005 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informațiile de interes public privind gospodărirea apelor; - HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului, actualizată; - HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, modificat de HG nr. 662/2005, HG 267 din 22/02/2006 şi HG 210/2007; - OM nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă; - HG nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă; - HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecţie sanitară și hidrogeologică; - Ordin nr. 799 din 06/02/2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizaţiei de gospodărire a apelor; - OM nr. 662/2006 privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor și autorizaţiilor de gospodărire a apelor; - HG nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului național de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României. |
| --- | --- |
| Directiva nr. 76/464/EEC privind poluarea cauzata de anumite substanțe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunitatii (si cele 7 Directive ”fiice”), amendate deDirectivele 90/656/EC și 91/692/EC | - H.G. 118/2002 ptr aprobarea Planului de Actiune privind reducerea poluării mediului acvatic și a apelor subterane cauzate de deversarea substanțelor periculoase - Ordinul 1146/2002 al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor (MMGA) cu privire la aprobrea Normelor pentru clasificarea apelor de suprafață - Ordinul 501/2003 al MMGA pentru aprobarea regulamentului de elaborare a inventarului surselor de poluare pentru mediul acvatic - Ordinul 35/2003 al MMGA pentru aprobarea Metodelor de masurare și analiza a substanțelor periculoase din ape - Ordinul 1141/2002 al MMGA pentru aprobarea procedurii și a competentelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor - Ordinul nr. 44/2004 privind realizarea monitoringului calității apelor pentru substanțe prioritare/prioritar periculoase - Legea apelor nr. 107/1996 (revizuită și completată) - HG nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind condițiile de descărcare a apelor uzate în mediul acvatic |
| Directiva 75/440/EEC privind calitatea apelor de suprafață destinate prelevării de apă potabilă mendată de Directivele 79/869/EEC, 90/656/EEC și 91/692/EEC | - HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplineasca apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, modificată prin HG nr. 662/2005 și HG nr. 567/2006 - Ordinul nr. 377/2001 privind aprobarea obiectivelor de referință pentru calitatea apelor de suprafață - HG nr. 210/2007 pentru modificarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului |
| Directiva 76/160/EEC privind calitatea apei de îmbăiere. | - HG nr.459/2002 pentru aprobarea normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere |
| Directiva 79/869/EEC privind metodele de măsurare și frecvență de prelevare și analiza a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă în Statele Membre | - HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvență de prelevare și analiza a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, modificată prin HG nr. 662/2005 și HG nr. 567/2006 - HG nr. 210/2007 pentru modificarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului |
| Directiva 91/271/EEC privind tratarea apelor urbane menajere modificată prin Directiva 98/15/EC | - HG nr. 352/2005 privins modificarea și completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic apelor uzate care cuprinde Anexa 1 – NTPA 011/2002 “Norme Tehnice privind colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate orășenești” - Anexa la Normele Tehnice NTPA 011/2002 “Planul de Acțiune privind colectarea,tratarea și deversarea apelor uzate municipale” - Anexa 2 – NTPA 002/2002 “Normele Tehnice privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare” - Anexa 3 – NTPA 001/2002 “Normele Tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali” - MOnr. 662/2006 privind aprobarea Procedurilor și competențelor de emitere a avizelor și autorizatiilor de gospodărire a apelor - HG nr. 210/2007 pentru modificarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului - Ordin comun MMSC și MADPR nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind protecția mediului în special a solurilor, cand se utilizează nămoluri de epurare în agricultură |
| Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman amendată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 | - Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile modificată prin Legea nr. 311/2004 - HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și Procedurii de Autorizare Sanitară a producției și distribuției apei potabile - HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonei de protecție sanitară și hidrogeologică - OM nr. 536/1997 care aprobă normele de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei - OM nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, cu modificările ulterioare |
| Directiva 86/278/EEC privind protectia mediului, în special a solului, cand se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, modificata de Directiva 91/692/EC și Regulamentul 807/2003 | - Ordin comun MMSC și MADPR nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind protecția mediului în special a solurilor, cand se utilizează nămoluri de epurare în agricultura modificat și completat prin Ordin nr. 27 din 10/01/2007 |
| Directiva 2006/11/EC privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității | - HG nr. 352/2005 privins modificarea și completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic apelor uzate - HG nr. 210/2007 pentru modificarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului - OUG nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat, aprobată și modificată de Legea nr. 84/2006 - MO nr. 662/2006 privind aprobarea Procedurilor și competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor |

### Cadrul administrativ si institutional

### Instituţii de Mediu

Cei mai important actori instituționali în domeniul protecției mediului cu care SC Apă Canal Arad interacționează pe parcursul derulării activității sale sunt:

- Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Publice (ANRSC);

- Autorități Locale;

- Agenția Regională de Protecție a Mediului Arad;

- Garda Națională de Mediu;

- Administratia Națională „Apele Romane”;

- Administratia bazinală de apă Mureș;

- Direcția apelor Mureș;

- Administratia bazinala de apă Crișuri;

- Direcția apelor Crișuri.

### Instituţii privind apă și apă Reziduală

#### Regionalizarea sistemului de apă în România

Procesul de regionalizare constă în concentrarea operării serviciilor furnizate unui grup de localități într-o zona geografică definităîn raport cu un bazin hidrografic și/sau limite teritorial administrative (localități, județ). Regionalizarea serviciilor urmărește conformarea cu țintele de performanță stabilite pentru 2020 în cadrul POS Mediu pentru cele 2.600 de localități cu peste 2.000 de locuitori și se realizeazăprinconcentrarea managementului serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în jurul a 42 de operatori regionali puternici, inființați prinfuziunea furnizorilor locali existenți în Operatori Regionali.

Scopul procesului de regionalizare al serviciilor de apă, inițiat de către Autoritățile Române și sprijinit de programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) este acela de a asista autoritățile locale în crearea unor operatori regionali ai serviciilor de apă și canalizare eficienți și de a întări capacitățile autorităților locale de a controla în mod eficace activitatea acestora prinintermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI).

Din punct de vedere instituțional, procesul de regionalizare este definitivat prin reorganizarea serviciilor publice existente deținute de municipalități. Acesta se bazează pe 3 elemente instituționale cheie:

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI);

- Operatorul Regional (ROC);

- Contractul de Delegare a Managementului Serviciilor

Arhitectura instituțională care guvernează operarea regională a serviciilor de apă și apă reziduală este prezentată în figura următoare:

Figură 3.5.2.2-1 –Structura instituționala a operarii regionale

În structura instituțională a operării regionale, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) se definește că unic organism de coordonare și reprezentare a intereselor comune ale membrilor săi privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și a strategiei generale de tarifare și de politica investițională.

Conform prevederilor legii 215/2001 republicată, cu completările și modificările ulterioare, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, organizate conform dreptului privat (urmarind instrucțiunile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile aprobată cu modificăriși completăriprinlegea 246/2005), având statut de utilitate publică. De altfel, conform amendamentelor legii 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, ADI este asimilată autorităților publice conform art. 2 paragraf 1 litera b) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

În conformitate cu legea 215/2001 republicată, cu completările și modificările ulterioare, ADI reprezintă structuri juridice de cooperare organizate prinlegi individuale (Ordonanța Guvernului privind asociațiile și fundatiile, nr 26/2000 aprobata cu modificăriși completăriprinlegea 246/2005) cu statut de utilități publice. Astfel, ADI este înființată de către UAT-uri și județe în concordanță cu legile 215/2001, 51/2006, 241/2006 și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu scopul de a acționa în direcția interesului general, acela de a dezvolta proiecte și de a furniza servicii de interes public.

ADI acționeazăîn numele și în favoarea membrilor săi (localitățile și județele) asumandu-și astfel competențele delegate. Statutul ADI stipuleazăîn detaliu condițiile necesare pentru aderarea la ADI și condiții restrictive pentru părăsirea Asociației.

Hotararea Guvernamentală 855/2008 privind aprobarea variantei inițiale a actului și statutului constitutiv ale ADI impune acesteia utilizarea documentelor constitutive inițiale în scopul asigurării implementării regulilor „in-house”.

În conformitate cu dispozițiile legii 31/1990 privind companiile comerciale și legii 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările şi completările ulterioare, Operatorul Regional este constituit că o companie comercială ce are caacționari unitățiadministrativ-teritoriale membre ADI.

Acestă companie comercială, poate fi deținută de către toti sau o parte dintre municipalitățile membre ADI, care îi deleaga managementul serviciilor de apă și canalizare, prinintermediul Contractului de Delegare.

Constituirea OR crează structura instituțional capabilă să atragă și implementeze proiecte finanțate prinintermediul Fondurilor de Coeziune în vederea atingerii obiectivelor de investiții stabilite referitor la reabilitarea, extinderea operarii și întreținerii activelor naționale aferente sectorului de apă și canalizare în scopul conformării cu țintele fixate pentru serviciile de apă și canalizare pentru 2013, respectiv 2020.

Contractul de Delegare pentru Managementul Serviciilor de apă și canalizare este un contract agreat între Operatorul Regional pe de-o parte (ca operator), și ADI ce acționeazăîn numele și în favoarea municipalităților membre. Acesta reprezintă un contract unic pentru întreaga zona de acoperire a serviciului, care corespunde zonei de competențăteritorială a tuturor unităților administrativ-teritoriale ce deleagă managementul serviciilor de apă și canalizare către Operatorul Regional.

Conform legii modificate nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, în baza CDGS aprobat printr-o decizie a autorității contractante, autoritățile administrative publice locale transferăcătre operatorul regional sarcinile și responsabilitățile privind furnizarea serviciilor de utilitate publică, precum și managementul și operarea sistemelor aferente furnizării serviciilor de apă și canalizare.

Atribuirea directa a contractului de delegare este în conformitate cu decizia Curții Europene de Justiție (CEJ – legile caz Teckel și Coname) privind exceptarea de la regulamentele europene privind licitația atunci când sunt întrunite simultan următoarele condiții:

- Exercitarea de către unitățile administrativ-teritoriale, prinintermediu ADI, a unui control direct asupra operatorului regional, similar celui exercitat asupra unui departament propriu, având o influență semnificativă asupra tuturor deciziilor și/sau asupra celor semnificative ale companiei (criteriul „controlului similar”);

- Operatorul Regional desfășoarăîn mod exclusiv activități cu scopul de a furniza servicii de apă și canalizare pentru acele unitățiadministrativ-teritoriale care au delegat managementul acestor servicii către el (criteriul „activității exclusive”);

- Capitalul vărsat al Operatorului Regional este deținut în totalitate de către unitățiadministrativ-teritoriale membre ale ADI, capitalul privat fiind exclus.

Modificările prevăzute ale legilor nr. 51/2006 și nr. 241/2006 includ dispoziții specifice privind regulile „in-house” respectiv:

(1) 	Criteriul „controlului similar”

Trăsăturile cheie ale managementului direct conform cerințelor criteriului controlului similar sunt:

- Este realizat pe baza termenilor de referințăși a regulamentului de servicii;

- Municipalitatea numește și revocă managementul operatorului;

- Municipalitatea aproba Regulamentele de Organizare Internă și Funcționare (ROF) a operatorului;

- Municipalitatea aprobă bugetul anual al operatorului.

Controlul asupra OR este exercitat în comun de cateva municipalități, prinintermediul ADI, pe bazele instituirii unui cadru instituționalprinActul de Încorporare a OR (privind controlul instituțional asupra Operatorului Regional) și prinContractul de Delegare, ce are caanexe termenii de referințăși regulamentul privind serviciile (referitor la controlul asupra performanței obligațiilor contractuale aferente managementului serviciilor de apă și canalizare).

În acest context ADI:

- Primește, prin intermediul Statutului său, împuternicire din partea municipalităților membre pentru a exercita în numele și în interesul acestora, competențele sale legate de serviciile de apă și canalizare, furnizate de legile nr. 51/2006 și nr. 241/2006. Această împuternicire va fi formalizată prin semnarea Contractului de Delegare și monitorizarea performanțelor acestuia.

- Împuternicirea ADI, aceea de a-și exercita în numele și în favoarea membrilor săi prerogativele privind serviciile de apă și canalizare, este detaliatăîn Statutul Asociației.

- Primeste, prinintermediul Actului de Încorporare a ROC, anumite drepturi specifice, în scopul de a permite asociației să dețină controlul asupra operatorului regional. Aceste drepturi specifice sunt:

- Membrii Consiliului de Administrație al Operatorului Regional vor fi numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor dintre persoanele propuse de ADI, și vor fi revocați doar la propunerea ADI;

- ADI aproba Regulamentul de Organizare Internă și Funcționare (ce include structura organizatorică) al Operatorului Regional înainte că acesta să fie aprobat/modificat de către Consiliul de Administratie al companiei;

- Bugetul anual al operatorului regional va fi stabilit în conformitate cu Planul de Afaceri agreat de ADI;

- Operatorul Regional trebuie să informeze ADI în legatură cu activitatea saastfel încât să permita acesteia să iși exercite atribuțiile de control.

(2)	Criteriul “activității exclusive"

Aceasta condiție este inclusă pe de-o parte în Actul de Încorporare al Operatorului Regional și se referă la obiectul de activitate al companiei, iar pe de altă parte în Contractul de Delegare în legatură cu serviciile delegate care constituie obiectul de activitate exclusiv al Operatorului.

Contractul de Delegare stipulează de asemenea posibilitatea caOperatorul Regional să atribuie o parte din serviciile de management unei terțe părți, dacă acest lucru este necesar din motive de eficiență economică, dar numai prinintermediul unei proceduri de licitare.

(3)	Capitalul public al OR

Actul de Încorporare al Operatorului Regional stipulează obligația asumata de către acționarii municipalităților: capitalul vărsat al operatorului regional este în întregime public și va rămâne public pe toată durata Contractului de Delegare.

### Procesul de regionalizare în județul Arad

Cadrul instituțional la nivelul juețului Arad este constituit prin

- ADI - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă Canalizare județul Arad – ADIAC, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4

- OR - SC Compania de apă Arad să cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4

- Contractul de Delegare Gestiunii Serviciului nr 648/2009, modificat și completat prin Actul adițional nr. 1 din 10/06/2011 și Actul adițional nr. 2 din 22/10/2012.

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă Canalizare județul Arad – ADIAC

ADIAC- “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă Canalizare Județul Arad” a fost înființatăîn aprilie 2008 în baza Hotărârii judecătorești nr. 19/15.04.2008; Încheiere nr. 3777/19.04.2010 Jud. Arad. În acest moment ADIAC are în componență 50  de membri (Consiliul Județean Arad,  care reprezintă în Asociație și următoarele Unități Administrativ Teritoriale:   Almaș,  Archiș, Brazii, Craiva, Hălmagiu, Hălmăgel, Moneasa; Consiliul Local al Municipiului Arad;  Consiliul Local al oraşului Curtici; Consiliul Local al oraşului Ineu; Consiliul Local al oraşului Lipova; Consiliul Local al oraşului Nădlac; Consiliul Local al oraşului Pâncota; Consiliul Local al oraşului Pecica; Consiliul Local al oraşului Sântana; Consiliul Local al Comunei Apateu; Consiliul Local al Comunei Cermei; Consiliul Local al comunei Covăsânţ; Consiliul Local al comunei Dezna; Consiliul Local al comunei Dieci; Consiliul Local al comunei Dorobanți; Consiliul Local al comunei Fântânele; Consiliul Local al comunei Felnac; Consiliul Local al comunei Ghioroc;  Consiliul Local al comunei Gurahonţ; Consiliul Local al comunei Iratoșu; Consiliul Local al comunei Livada; Consiliul Local al comunei Macea; Consiliul Local al comunei Olari; Consiliul Local al comunei Păuliş;  Consiliul Local al comunei Pilu; Consiliul Local al comunei Săvârşin; Consiliul Local al comunei Seleuş; Consiliul Local al comunei Şagu; Consiliul Local al comunei Şepreuş; Consiliul Local al comunei Şicula; Consiliul Local al comunei Șimand; Consiliul Local al comunei Şiria; Consiliul Local al comunei Șofronea; Consiliul Local al comunei Târnova; Consiliul Local al comunei Vladimirescu; Consiliul Local al comunei Zăbrani;  Consiliul Local al comunei Zădăreni; Consiliul Local al comunei Zărand; Consiliul Local al comunei Zimandu Nou; Consiliul Local al Comunei Șeitin; Consiliul Local al Comunei Frumușeni; Consiliul Local al comunei Beliu; Consiliul Local al comunei Bocsig; Consiliul Local al comunei Taut; Consiliul Local al comunei Vinga; Consiliul Local al comunei Barsa; Consiliul Local al comunei Buteni; Consiliul Local al comunei Chisindia; Consiliul Local al comunei Misca; Consiliul Local al comunei Secusigiu).

Prin actul constitutiv nr. 4 din 2014 și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară apă Canalizare Județul Arad s-a ajuns la forma actuala, 50 UATuri, aprobată de către Adunarea Generală prin Hotararea nr 1 din 04.03.2014 si inregistrata in Registrul Asociatiilor si fundatiilor prin Hotararea nr. 3178/27.03.2014 pronuntata de Judecătoria  Arad in dosar nr. 5406/55/2014.

Asociația are ca și scop principal reglementarea, înființarea, organizarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru toate localitățile membre și de asemenea implementarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului.

În conformitate cu statul său, ADIAC este desemnat să:

- Încheie Contractul de Delegare a Managementului Serviciului de alimentare cu apă și canalizare cu OR în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre;

- Aprobe indicatorii de performanță ai serviciului de apă și canal;

- Monitorizeze modul de execuție a Contractului de Gestiune a Serviciului de către OR;

- Pregatească și să promoveze strategia de dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare;

- Aprobe Masterplanul Județean;

- Aprobe strategia de dezvoltare a serviciului;

- Aprobe Planul de Afaceri al OR.

- Elaboreze Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

- Operatorul Regional

Operatorul regional este S.C. Compania de apă Arad S.A, cu sediul social în Str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, Localitatea: Arad, județul Arad, CP: 310178, România

În anul 1991, sub autoritatea Consiliului Județean Arad, s-a înființat Regia Autonomăîn temeiul Legii nr. 15/1990, că unitate economică de interes local, având denumirea de Regia Autonoma apă Canal Arad, cu sediul în Arad, str. Sabin Dragoi, nr. 2-4, în baza Deciziei nr. 60/14.02.1991 a Prefecturii Arad și înregistrată la Registrul Comerțului Arad sub nr. J02/110/1991, CF. R1683483.

În baza procesului de regionalizare la nivelul județului Arad, Regia Autonoma apă Canal Arad a inițiat procesul de reorganizare pentru a deveni OR al serviciului de apă și apă uzată în județul Arad. Ca urmare a acestui proces, prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 122/03.06.2005  Regia Autonomă Apă-Canal Arad (RAAC) se transformă în societate pe acțiuni sub denumirea „Compania de apă Arad” S.A., persoană juridică romană, cu sediul în municipiul Arad, str.Sabin Dragoi nr.2-4, județul Arad. Începând cu 18.08.2008, Compania de Apă Arad (CAA) funcționează că OR al serviciului de apă și apă uzată în județul Arad.

Obiectul principal de activitate al companiei îl constituie: gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 3600) și colectarea și tratarea apelor uzate (Cod CAEN 3700) la nivelul județului Arad.

Acționarul majoritar al CAA este Consiliul Județean Arad (deține 96,76% din capitalul social); Compania de Apă Arad este operator regional licenţiat clasa I de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Serviciile de Gospodărie Comunală (ANRSC), care prestează servicii publice de alimentare cu apă potabilă, colectează și epurează apă uzată pe bază de contracte de delegare gestiune. Compania are puncte de lucru fără personalitate juridică, în locațiile de amplasare a uzinelor de apă, stațiilor de repompare, stații de epurare etc. din localitățile în care operează.

- Contractul de Delegare a Managementului Serviciului

- OR Compania de apă Arad opereaza servicii de alimentare cu apă și de canalizare în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului nr 648/2009, modificat și completat prinActul aditional nr. 1 din 10/06/2011 și Actul aditional nr. 2 din 22/10/2012, incheiat cu ADIAC că reprezentat al UAT beneficiare.

Stadiul preluării în operare de către CAA a UAT din județul Arad este prezentatăîn tabelul 2.6.4-1

Legenda:

- X		preluat de CAA și membru ADIAC

- CJA		membru ADIAC prinintermediul Cons. Jud. Arad

- Obs.		se referă la preluarea pentru operare de către CAA

Tabel 3.5.2.4--1– Stadiul preluarii în operare a localităților membre ADI

| Nr. | UAT | Apa | Canal | ADIAC | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arad | x | x | x |  |
| 2. | Almaș | x |  | CJA | inclusiv localitățile : Cil, Joia Mare și Radești |
| 3. | Apateu |  |  | x | nepreluat – inclusiv loc. Berechiu și Moțiori |
| 4. | Archiș | x |  | CJA | fără localitățile : Bârzesti, Groșeni, Nermiș |
| 5. | Bârsa | x |  | x |  |
| 6. | Bârzava |  |  |  | fără apă |
| 7. | Bata |  |  |  | fără apă |
| 8. | Beliu | x |  | x | inclusiv loc. Tăgădău |
| 9. | Birchiș |  |  |  | fără apă |
| 10. | Bocsig | x |  | x | inclusiv loc. Mânerau și Rapsig |
| 11. | Brazi | x |  | CJA | inclusiv loc. Buceava, Iacobini, Madrigești |
| 12. | Buteni | x |  | x |  |
| 13. | Cărand |  |  |  | nepreluat – inclusiv loc. Seliștea |
| 14. | Cermei | x |  | x | inclusiv loc. Somoșcheș |
| 15. | Chișindia | x |  |  |  |
| 16. | Chisineu – Cris - oraș |  |  |  | nepreluat – inclusiv loc. Nădab |
| 17. | Conop |  |  |  | fără apă |
| 18. | Covasânt | x |  | x |  |
| 19. | Craiva | x |  | CJA | inclusiv loc. Chișlacași Coroi |
| 20. | Curtici oraș | x | x | x |  |
| 21. | Dezna | x |  | x | inclusiv loc. Slatina de Criș |
| 22. | Dieci | x |  | x |  |
| 23. | Dorobanți | x |  | x |  |
| 24. | Fântânele | x |  | x | fără loc. Tisa Nouă |
| 25. | Felnac | x |  | x | inclusiv loc. Călugăreni |
| 26. | Frumuseni |  |  | x |  |
| 27. | Ghioroc | x |  | x | inclusiv loc. Cuvin și Miniș |
| 28. | Grăniceri |  |  |  | nepreluat – inclusiv loc. Șiclău |
| 29. | Gurahonț-oraș | x | x | x | inclusiv loc. Bontești, Feniș, Honțisor, Iosaș, Pescari |
| 30. | Hălmăgel | x |  | CJA |  |
| 31. | Halmagiu | x |  | CJA |  |
| 32. | Hășmaș |  |  |  | fără apă |
| 33. | Ignesti |  |  |  | nepreluat – inclusiv loc. Nădălbești și Susani |
| 34. | Ineu -oraș | x | x | x | inclusiv loc. Mocrea |
| 35. | Iratos | x |  | x | inclusiv loc. Variașu Mare și Variașu Mic |
| 36. | Lipova -oraș | x | x | x |  |
| 37. | Livada | x |  | x | inclusiv loc. Sânleani |
| 38. | Macea | x |  | x | inclusiv loc. Sânmartin |
| 39 | Mișca | x |  | x | fără loc. Satu Nou și Vânatori |
| 40. | Moneasa | x | x | CJA | inclusiv loc. Ranușa |
| 41. | Nădlac - oraș | x | x | x |  |
| 42. | Olari | x |  | x |  |
| 43. | Pâncota -oraș | x | x | x | inclusiv loc. Măderaț |
| 44. | Păuliș | x |  | x | inclusiv loc. Barațca și Sâmbateni |
| 45. | Pecica -oraș | x | x | x | Inclusiv localitatea Turnu |
| 46. | Peregu Mare |  |  |  | nepreluat – inclusiv loc. Peregu Mic |
| 47. | Petriș |  |  |  | fără apă |
| 48. | Pilu | x |  | x | preluat loc. Vărșand - Pilu nu are apă |
| 49. | Pleșcuța |  |  |  | fără apă |
| 50. | Șagu | x |  | x | preluat loc. Cruceni – fără Șagu |
| 51. | Sântana -oraș | x | x | x |  |
| 52. | Savârsin | x |  | x |  |
| 53. | Sebiș |  |  |  | nepreluat – inclusiv loc. Donceni, Prunișor, Sălăgeni |
| 54. | Secusigiu |  |  | x | fără apă |
| 55. | Șeitin |  |  | x |  |
| 56. | Seleuș |  |  | x | In preluare |
| 57. | Semlac |  |  |  |  |
| 58. | Șepreuș |  |  | x | nepreluat |
| 59. | Sicula | x |  | x | inclusiv loc. Gurba |
| 60. | Silindia |  |  |  | fără apă |
| 61. | Șimand | x |  | x |  |
| 62. | Sintea Mare |  |  |  | nepreluat – inclusiv loc. Adea și Tipar |
| 63. | Șiria | x |  | x | inclusiv loc. Galșa |
| 64. | Șistarovăț |  |  |  | fără apă |
| 65. | Socodor |  |  |  | nepreluat |
| 66. | Șofronea | x |  | x | inclusiv loc. Sânpaul |
| 67. | Târnova | x |  | x | inclusiv loc. Dud |
| 68. | Tăuț | x |  | x |  |
| 69. | Ususau |  |  |  | fără apă |
| 70. | Varadia |  |  |  | fără apă |
| 71. | Vârfurile | x |  |  |  |
| 72. | Vinga | x |  | x | fără loc. Mailat și Mănăștur |
| 73. | Vladimirescu | x | x | x | inclusiv loc. Cicir, Horia, Mândruloc |
| 74. | Zăbrani | x |  | x |  |
| 75. | Zădăreni | x |  | x |  |
| 76. | Zărand | x |  | x | inclusiv loc. Cintei |
| 77. | Zerind |  |  |  | Nepreluat – inclusiv loc. Iermata Neagră |
| 78. | Zimandu Nou | x |  | x | inclusiv loc. A. Șaguna, Zimand Cuz |