ANEXE

ANEXA 3 – CONCLUZII STUDII GEOTEHNICE

Cuprins

1.	Concluzii studii geotehnice	3

## Concluzii studii geotehnice

Proiectul actual promovat de catre Operatorul Regional SC. Compania de Apa SA Arad - „Modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul arad” este o completare a proiectului finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad” aflat in implementare.

Tinind cont de faptul ca implementarea lucrarilor cuprinse in acest proiect nu presupune necesitatea unui terene de fundare (cu exceptia SPAU Arad, care are loc pe acelasi amplasament ca si ale proiectului derulat in cadrul POS Mediu 1), se vor utiliza informatiile initiale din cadrul Studiului de Fezabilitate „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Arad”, documentatie intocmita de SC ROMAIR CONSULTING SRL.

  - CONTEXTUL GEOLOGIC GENERAL

Relieful județului Arad crește altitudinal de la vest la est, constituindu-se 3 mari unități de relief: Câmpia de Vest (incluzând Câmpia înaltă a Aradului și Câmpia Crișului Alb), Dealurile Vestice și Munții Apuseni, reprezentați de Munții Zărand, Munții Codru-Moma și porțiuni din Masivul Găina. Între culmile montane se intercalează Depresiunea Zărandului.

Unitățile montane ocupă 35% din suprafața județului Arad și se întind în E și NE acestuia sub forma literei “V”, cu deschiderea spre NV, îmbrățișând marele golf depresionar.

Geologia se remarcă printr-o mare varietate petrografică și o structură tectonică caracteristică.

Fig. 1 – Harta geologica a Romaniei

Mai jos sunt prezentate unitățile litografice:

În Munții Codru-Moma și Zărand se întâlnesc șisturi cristaline proterozoice însoțite pe alocuri de granite și roci granitoide paleozoice și de gresii permiene. Roci aparținând mezozoicului ocupă suprafețe restrânse, triasicul din Codru, cretacicul din estul Munților Zărandului. Din neozoic, mai bine reprezentat este neogenul prin întinsele erupții vulcanice andezitice (în spațiul de îmbinare a Munților Codru-Moma și Zărand) și depozitele panoniene (din Depresiunea Zărandului și Dealurile Lipovei). Cuaternarul este format din acumulări de pietrișuri, nisipuri și argile în zonele de câmpie. Din punct de vedere tectonic, în cadrul zonei, se disting unități mai înalte, păstrate sub forma unor “horsturi” (Codru și Zărand), ele însele complicate structural și tectonic, și unități mai coborâte (depresiuni și câmpii) provenite din fragmentarea și erodarea blocului unitar inițial. așa după cum rezultă din studiile anterior efectuate, nu au fost semnalate până în prezent ape subterane cu circulație în goluri carstice, în sectoarele ocupate de formațiuni calcaroase. Există o circulație a apelor subterane cu debite foarte reduse, în zonele superficiale de alterație sau de fisurație, ele aparând la suprafață sub formă de mici izvoare.

Județul Arad este traversat, în partea de sud de Râul Mureș iar în partea de nord de Râul Crișul Alb împreună cu afluenții lui: Dezna, Chicher și Teuz.

Conul aluvionar al Mureșului

Conul aluvionar al râului Mureș se desfășoară spre vest, la ieșirea din culoarul Mureșului, imediat aval de Lipova, având o lungime între Lipova și Nădlac de cca. 70 km și o lățime maximă de 59 km pe linia Secusigiu – Grăniceri, totalizând o suprafață de 2,210 km2, din care 2,040 km2 pe teritoriul României.

Orizonturile acvifere din con sunt separate în unele sectoare prin intercalații lenticulare de argile, argile nisipoase și prafuri argiloase care nu asigură decât parțial izolarea stratului acvifer freatic de stratele acvifere de medie adâncime. Intercalațiile argiloase sunt în general mai groase și din ce în ce mai numeroase spre extremitățile vestice, nordice și sudice.

Deschiderile de foraje au evidențiat un important complex acvifer acumulat în principal în depozite fluvio–lacustre și aluvionare în care, în porțiunile cu strat separator de argilă, apar două strate acvifere: freaticul, până la 30 m adâncime și cel subiacent, considerat de medie adâncime.

Acviferul de medie adâncime reprezintă cea mai importantă sursa de apă subterană din care se alimentează majoritatea folosințelor.

Grosimea orizonturilor acvifere sunt cuprinse, pe întreg arealul, între 20 - 80 m, cele mai mari grosimi fiind în zona Arad – Zimandul Nou – Sântana, unde a fost realizată nouă captare a municipiului Arad.

Straturile acvifere au caracter ascensional, nivelul piezometric situandu-se între 3 – 7 m. La pompările experimentale, debitele forajelor au fost apreciabile: Q = 25 - 30 l/s, la denivelări de 1.4 – 4.7 m întâlnindu-se însă și valori mai mari.

Conul aluvionar al Crișului Alb

Conul aluvionar al râului Crișului Alb se delimitează aproximativ în zona Bârsa–Cermei–Vânători–Socodor–Șimand –Seleuș–Bocsig, din punct de vedere administrativ fiind în întregime în județul Arad.

Grosimea maximă a depozitelor aluvionare se semnalează în zona Ineu și este de cca 140 m. La Bocsig aceasta adâncime este de 43 m, la Vânători de 52 m, la Sicula de 56.5 m, la Zărand de 40 m, la Chișineu Criș de 80 - 100 m, la Socodor de 70 m și la Adea de 57.9 m.

Alte acvifere de mică extindere

Sunt în genere sărace în apă, însă prezintă uneori intercalații nisipoase care, interceptate în unele foraje de exploatare, debitează artezian. Forajele de exploatare cu adâncimi cuprinse între 150 și 350 m sunt în majoritate executate de unități nespecializate, care nu au luat date despre stratificarea interceptată.

Grosime medie a stratelor acvifere din pannonian, existente sub conul de dejecție al Crișului Alb este de 15 m (de la 30 de m în jos, apă nu prezintă interes că apă potabilă întrucât frecvent devine mezotermală).

Sectoare adiacente conului aluvionar al râului Crișul Alb

În forajele săpate la Vărșand, Pilu, Zerind, Somoșcheș, Berechiu, Iermata Neagra, unele săpate tot de particulari, s-au interceptat mai multe strate acvifere arteziene, continuate în nisipuri fine, în special pe intervalul 230 – 350 m adâncime. Până la 150 m adâncime, stratele sunt numai ascensionale și debitează mult mai slab.

Printre forajele existente se menționează: forajele de 280 – 360 m adâncime de la Pilu, cu un debit de 1.5 l/s; două foraje de adâncime de la Zerind, cu debitare arteziană; un foraj de adâncime de la Iermata Neagră, ambele având strate acvifere arteziene la adâncimi cuprinse între 265 – 415 m; forajul de 300 m de la Vărșand, care debitează 4 l/s.

Supravegherea calităţii apelor subterane freatice, pe teritoriul judeţului Arad se face prin analiza calitativă a apelor dintr-o serie de foraje componente ale rețelei de supraveghere naţională. La acestea, se adaugă forajele de supraveghere a fenomenelor de poluare situate, în raza surselor de poluare a mediului, precum şi unele fântâni situate în jurul depozitelor de deșeuri din municipiul Arad.

Adincimea de inghet in zonele de proiect, functie de natura terenului de fundare (vezi tabel) se va determina conform hartii de zonare a teritoriului Romaniei.

Fig. 2 – Zonarea dupa adincimea de inghet - Romania

  - CARACTERIZAREA GEOLOGICA A ZONEI PROIECTULUI

Paralel cu succesiunea treptelor de relief de la V la E și implicit cu repartiţia altitudinală a celorlalţi factori pedo- genetici intervîn schimbări şi în învelişul de sol. Astfel, în vestul Câmpiei Aradului apar cernoziomuri şi cernoziomuri carbonatice freatic umede, asociate cu soluri cernozlomice gleizate, dezvoltate pe depozite de loess. În restul Câmpiei Aradului, că şi în cea a Crişurilor, se evidenţiază o gamă de soluri mult mai variată, că urmare atît a diversităţii rocilor de solificare, cît și a variaţiei adincimii nivelului hidrostațic al apei freatice: cernoziomuri freatic umede, soluri cernoziomice gleizate, cernoziomuri cambice (inclusiv freatic umede), soluri halomorfe (soloneţuri şi solodii), soluri hidromorfe (lăcovişti şl lăcovişti vertice), aluviuni şi soluri aluviale. În cuprinsul cîmpiilor piemontane (Cermei, Vingăi) apar soluri argiloase sau cu orizont B argilos şi compact, în profilul cărora apă din precipitaţii stagnează o perioadă de timp, relativ îndelungată, determinând apariţia proceselor de pseudogleizare (solurile pseudogleice, solurile argiloiluviale pseudogleice podzolice şi solurile brune moderat podzolite cu sau fără caracter planic). Dealurile piemontane ale Zărandului și Codru Moma cuprind soluri brune podzolite și soluri argiloiluviale podzolice, pseudogleizate (inclusiv oligobazice). În cadrul ultimei trepte de relief, cea montană, apar soluri brune eu-mezobazice: soluri brune podzolite, soluri brune acide și rendzine pe formaţiuni sedimentar-calcaroase și soluri brune acide andice și andosoluri pe depozite vulcanogene. Soluri mai puțin evoluate (aluviuni şi soluri aluviale) sunt răspîndite în Câmpia de divagare a Crişurilor, pe luncile acestora, precum și a Mureşului.

Conform Legii fondului funciar, terenurile după destinaţia acestora se clasifică în următoarele categorii:

- terenuri cu destinaţie agricolă

- terenuri cu destinaţie forestieră

- terenuri aflate permanent sub luciu de apă

- terenuri cu destinaţii speciale

- terenuri din întravilan

Seismicitate

Conform cu macrozonarea seismica, Băbeni si zona amplasamentului se înscriu in zona D si se încadrează in următorii parametri:

- Zonare macroseismică 71, cu perioada de revenire de 50 ani;

- Coeficientul de protecţie seismica Ks = 0.16;

- Perioada de colt Tc = 0,7s;

Adancime de inghet

Adâncimea maxima de îngheţ este de 0.70 - 0.80 m conform prevederilor din STAS 6054 – 84.